Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

канд.техн.наук

_____________А.Д.Лаппо

«_____»__________2007 г.

Шифр темы: ______

п. КАМЕНОЛОМНИ

Октябрьского района Ростовской области

Генеральный план Каменоломенского городского поселения

Октябрьского района

Отчет

(пояснительная записка)

Том 1

Директор по производству					Н.М.Сидоренко

Директор по научной работе

канд.географ. наук							Э.А.Миленина

Заведующий научно-проектным отделом

Главный архитектор проекта,

канд.архитектуры							Р.И.Хамецкий

Ответственный исполнитель

Ведущий архитектор НПО

Почетный архитектор РФ					Р.А.Мирзоев

Ведущий архитектор НПО					А.Э.Чинчук

Санкт-Петербург,

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Краткая историческая справка…………………………………………………………4

2. Природные условия	6

2.1.Климат	6

2.2. Орографические условия	9

2.3.  Гидрографическая сеть	10

2.4.Гидрогеологические условия	14

2.5. Инженерно-геологические условия	14

РАЗДЕЛ 1	15

1.1.Социально-экономическая база развития поселка	15

1.2. Опорный план (по состоянию на 2006 г.)	17

1.3. Схема планировочных и эколого-средовых ограничений	22

1.4. Схема комплексной оценки территории	24

1.5. Выбор направлений территориального развития поселка	25

РАЗДЕЛ П	26

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	26

2.1. Анализ процесса реализации предыдущего генерального плана	26

2.2. Система зонирования	27

2.2.1. Функциональное зонирование	27

2.2.2. Строительное зонирование	30

2.2.3. Регламентно-режимное зонирование	31

2.2.4. Зонирование территории по признаку земельной собственности	31

3. Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная                  композиция	31

2.3. Население. Жилой фонд и расселение	33

2.3.1. Население	33

2.3.2. Жилой фонд и расселение	35

2.4. Формирование системы культурно-бытового обслуживания	40

4. Уличная сеть. Система магистралей и транспорта	48

5. Система зеленых насаждений	54

6. Инженерное оборудование территории	56

6.1.Водоснабжение	57

6.2. Канализация хозяйственно-бытовая	64

6.3. Теплоснабжение	72

6.4. Газоснабжение	78

6.5. Электроснабжение	81

6.6. Средства связи	83

7. Санитарная очистка территории	87

8. Инженерная подготовка территории	94

9. 1 очередь реализации генерального плана	107

10. Оценка воздействий на окружающую среду	109

11. План реализации генерального плана Каменоломенского   городского	113

поселения Октябрьского района	113

12. Ситуационный план	116

13. Основные технико-экономические показатели	118

# 14. Проектное предложение по частичному изменению поселковой черты........... 121

Приложение	124

# Предисловие

Проект генерального плана поселка Каменоломни Октябрьского района Ростовской области разработан Научно-Проектным отделом ОАО «НИИПградостроительства» (заведующий отделом кандидат архитектуры Р.И.Хамецкий) с учетом и в увязке с разрабатываемыми одновременно генеральным планом города Шахты (в непосредственной контактной связи с которым он состоит) и Схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, учитывающей принципы градостроительного развития, предопределяемые схемой Ростовской области, ранее разработанной институтом НИПИ «Урбанистика» в 2005-2007 гг.

В основу разработки проекта положены условия градостроительного кодекса, подзаконные и нормативные акты правительства Ростовской области, действующие нормы и правила градостроительного проектирования, а также Задание на проектирование от Министерства Строительства, Архитектуры и ЖКХ от 10.10.2006 г.

Главный архитектор проекта канд.архитектуры – Р.И.Хамецкий

Ответственный исполнитель по теме – ведущий специалист НПО почетный         арх. РФ Р.А.Мирзоев

В процессе разработки проекта приняли участие:

- канд.арх.Р.И.Хамецкий;

- вед.специалист, к.т.н. Н.П.Заборщикова;

- вед.арх.Р.А.Мирзоев;

- вед.арх.А.Э.Чинчук;

- рук.группы Н.Н.Косарева;

- инженер О.М.Панченко;

- инженер М.М.Казаков;

- инженер Н.А.Логинова.

# ВВЕДЕНИЕ

1. Краткая историческая справка

Территории поселка и прилегающего к нему района стали осваиваться человеком в глубокой древности.

Археологическими исследованиями выявлены пласты культурных слоев многих археологических культур: среднего палеолита (мустьерской), верхне-палеолитических, эпохи энеолита и бронзы (катакомбной, ямной, срубной), раннего железа (скифо-сарматской), ранне-средневековых (Аланской, Хазарской, Половецкой), курганы, места стоянок. В эпоху классической Греции территории бассейна Дона входили в зону влияния Древного центра античной цивилизации – города Танаиса (современного г.Ростова-на-Дону).

Происхождение и современная история развития поселка Каменоломни связана с соседствующим с ним городом Шахты.

В 1805 г. на берегу речки Грушевки поселился выходец из Бирючьего Кута (ныне г.Новочеркасск) казак-есаул Федор Попов, заложив здесь свое поместье и хутор, назвавшийся Поповкой, который обозначил своим местоположением генетический центр расселения будущего города Шахты.

В 1809 г. близ хутора было обнаружено месторождение антрацита с выходом пластов близко к поверхности и была построена первая шахта, шахтерами которой были крепостные крестьяне есаула Попова. Южнее хутора Поповки стали размещаться карьеры по добыче песка и камня для строительства. В 1836 г. был создан Грушевский  рудник и крупный поселок Грушевка при нем, а в 1840-45 годах начинается массовое строительство шахт углепромышлениками Кошкиным, Левицким, Галушкиным, Фоминым. С 1856 г. грушевским углем стало интересоваться правительство, в связи с необходимостью перевода Черноморского и Азовкого флотов на паровую тягу.  Государственные заказы на разработку антрацита и инвестиции промышленников явились поводом разгоревшейся с 1857 г. «угольной лихорадки», которая усилилась к 60-м годам, когда через будущий г.Шахты прошла железная дорога «Грушевские шахты – стация Аксайская».

Железная дорога стала причиной появления первого поселения, позже получившего название «Каменоломни».

Предпосылками к образованию здесь поселка послужила  сравнительно ровная территория для создания в этом месте развитого железнодорожного узла с сортировочной станцией, грузовым двором и депо. Это место совпало с размещением недалеко от станции карьеров по добыче камня, гравия и песка, необходимых для строительства железной дороги, ее инженерных сооружений.

Первопоселение рабочих каменоломен было приурочено близко к уже (к тому времени) обжитому месту у хутора Максимовки. Хутор получил свое название, как и протекающий рядом ручей, от фамилии помещика Максимова, владевшего окрестными землями. Первоначально поселок состоял из двух небольших улиц, к которым сравнительно быстро стали примыкать новые.

Развитие железной дороги с преобразованием ранее построенной узкой колеи на широкую, резкий прирост грузопотоков, обусловили необходимость создания более развитой инфраструктуры железнодорожного хозяйства и резкого увеличения числа мест приложения труда. В начале 90-х годов Х1Х столетия первоначальная Шахтинско-Аксайская железная дорога получает развитие на Север и в ее новом преобразованном виде с новым названием «Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги» получает связь с морским побережьем.

В связи с этим получила развитие железнодорожная станция, депо, карьерное хозяйство и сам, поселок, который в 1902 году получил новое название «Каменоломни» по названию самой железнодорожной станции.

В начале ХХ века станция получила еще большее развитие. В связи с ограниченными возможностями территориального роста (по условиям рельефа и занятости окружающих  земель рудниками шахт) местной станции в городе Александрове-Грушевском роль главной распределительно-сортировочной станции переходит к Каменоломенскому железнодорожному узлу с подключением к нему системы подъездных путей Александрово-Грушевских шахт, расположенных в южной части города.

По состоянию на 1905 год получило развитие железнодорожное депо, создана система водоснабжения станции с установкой водонапорной башни для заправки паровозов, топливный склад, система регулирования движения подвижного состава.

Получила развитие селитебная зона поселка, ставшая естественным местом расселения не только контингентов населения собственно поселковых мест приложения труда, но и шахтеров города Александрово-Грушевского.

Значительное развитие поселок получил в довоенный период с 1920-х по 1941 гг.

В этот период обозначились в своем местоположении центр поселка, железнодорожный вокзал, поселковый парк, дом культуры, кинотеатр. С 1929 года начинается застройка свободных территорий 2-3 этажными секционными домами по улицам Комсомольской и Крупской. В 1933 году возведено, в дополнение к паровозному депо, вагонное депо.

В годы военной оккупации в период Великой отечественной войны были разрушены вся инфраструктура железнодорожного узла и основные здания в селитебной зоне поселка.

В восстановительный период 1945-1949 гг. была предпринята реконструкция центра поселка с размещением 2-3 этажных зданий.

Дополнительно были размещены предприятия строительной отрасли металлоремонтные и сельхоззаготовительные объекты.

Период 50-80 годов связан с развитием сервисной инфраструктуры, созданием  сети школ, детских дошкольных учреждений, сети магазинов, была построена больница, комплекс административных учреждений. В системе зонирования территории более четко выделилась производственная и селитебная зоны поселка.

В настоящее время «Каменоломни» - поселок городского типа, районный центр муниципального образования «Октябрьский район».

# 2. Природные условия

## 2.1.Климат

Климат в целом – умеренно-континентальный, с продолжительным летом, наличием засух, температурных инверсий и резким переходом от зимнего сезона к летнему.

Самый жаркий период летнего сезона – июнь-июль, с соответствующими средними температурами +20,2С и 22,9С.

Средняя температура зимнего сезона – 6,7С.

Весна – короткая, осень – длительная, незаметно переходит в зиму.

Самый холодный месяц – январь.

Снежный покров устанавливается в декабре.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Ростов-на-Дону на основании СНиП 23-01-99 в таблицах №№ 1,2, 3,4.

Таблица № 1

Климатическая характеристика по метеостанции

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -29 -27 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -25 -22 |
| 3 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -11 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, °С | -33 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С, | 6,1 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (°С) периода со средней суточной температурой воздуха £ 0°С | 102 -3,6° |
|  | £ 8°С | 171 -0,6 |
|  | £ 10°С | 188 0,2 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 77 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 219 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | СВ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 6,5 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха £8°С | 4,4 |
|  | П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 26,1 30 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 29,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 40 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 12,2 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 45 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 336 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 100 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | СВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,6 |

Таблица № 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,7 | -4,8 | 0,6 | 9,4 | 16,2 | 20,2 | 23,0 | 22,1 | 16,3 | 9,2 | 2,5 | -2,6 | 8,9 |

Таблица №3

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 18 | 26 | 9 | 4 | 15 | 11 | 7 | 12 |

Таблица №4

Суммарная солнечная радиация прямая и рассеянная

на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Месяц | Географическая широта, град. с.ш. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 44 | 48 |
| Январь | 261 | 207 |
| Февраль | 365 | 324 |
| Март | 608 | 565 |
| Апрель | 724 | 702 |
| Май | 872 | 862 |
| Июнь | 889 | 881 |
| Июль | 886 | 877 |
| Август | 768 | 736 |
| Сентябрь | 619 | 589 |
| Октябрь | 465 | 406 |
| Ноябрь | 308 | 254 |
| декабрь | 234 | 184 |

По данным метеостанции г.Шахты среднегодовая температура воздуха составляет 9,30С. Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные - январь и февраль. Продолжительность безморозного периода 6-7 месяцев. Годовая амплитуда среднемесячных  температур (январь-июль) в среднем 300С, что указывает на континентальность климата.

Преобладающее направление ветров восточное и северо-восточное, их скорости достигают 15 м/сек и более, в весенне-летний период возможны суховеи.

Снежный покров не постоянен и обычно не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,5 до 0,9 м.

Количество осадков составляет 400-450 мм в год. Максимальные значения относительной влажности (80-85%) приходятся на февраль, среднее значение составляет 67%.

## 2.2. Орографические условия

Территория поселка представляет собой слегка холмистую равнину, слабонаклоненную с северо-востока на юго-запад с уклонами 0,02-0,03.

Направление общего уклона  распространяется от водораздела к долине реки Грушевки.

Река Грушевка течет в четко обозначенной пойме.

Отметки поймы р.Грушевка изменяются от 34-35 м в северной части поселка до 29-30 м на юге.

Далее к югу пойменная территория Грушевки сливается с поймами ручьев Максимовки и Панского. Надпойменная терраса в юго-восточной ее части искажена техногенными изменениями естественного рельефа карьерами камня, песка, гравия. Отвалы карьеров, чередующиеся с разрытостями на их днищах, непосредственно прилегают к поселковой черте на крайнем юго-востоке.

В пределах рассматриваемой территории выделяются три типа рельефа:

- аккумулятивный,

- эрозионный,

- антропогенный.

Аккумулятивный рельеф представлен террасированными долинами реки Грушевки.  Пойменные террасы выражены довольно четко и имеют ширину от 10 до 20 м,  в южной части расширяются на отдельных участках до 100-120 м. Поверхность пойм, в основном, ровная, часто заболоченная, уклон поверхности изменяется от 0,001 до 0,003. Абсолютные отметки поверхности пойменных террас колеблются от 100 до 40 м.

Эрозионный рельеф. Склоны водоразделов  изрезаны густой овражно-балочной сетью с водотоками и без них. Ширина оврагов и балок в низовьях достигает 90-100 м, глубина 10-15 м. Склоны, как правило, крутые, чаще задернованы. В тальвегах и  склонах обнажаются каменноугольные отложения, образуя уступы, обрывы и осыпи.

Антропогенные формы рельефа это -  карьеры по добыче песка, камня, известняка-ракушечника. Они существенно изменили естественные формы рельефа, нарушив при этом гидрогеологический и гидродинамический баланс территории.

В геологическом строении территории принимают участие каменноугольные, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения.

Каменноугольные  отложения представлены скальными породами: сланцами глинистыми и песчанистыми, песчаниками, с подчиненными по мощности прослоями известняков и углей. В верхней части каменноугольные отложения элювированы до состояния крупнообломочных грунтов. Расположены отложения карбона повсеместно; на склонах речных долин и балок имеют выходы на дневную поверхность или залегают в непосредственной близости от нее.

Палеогеновые отложения представлены глинами, песками и песчаниками. Развиты лишь в крайней южной и юго-западной части города, обнажаются в низовьях балок и речных долин.

Неогеновые отложения представлены красно-бурыми и зеленовато-серыми глинами, известняками - ракушечниками и песками. Наиболее распространены глины, покрывающие чехлом различной мощности водораздельные возвышенности. Глины практически водонепроницаемые  и являются водоупором. При близком залегании к дневной поверхности усугубляют процессы подтопления отдельных районов грунтовыми водами. Глины зачастую обладают набухающими свойствами.

Четвертичные отложения по своему генезису представлены аллювиальными и делювиальными грунтами.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками и глинами серыми, жёлто-серыми, иногда иловатыми с включением дресвы, щебня и гальки коренных пород и распространены в поймах рек и балках.

Делювиальные четвертичные отложения имеют преимущественное распространение в черте города, где их мощность изменяется от 1-2 до 25-30 м. В литологическом отношении это, в основном, суглинки и глины. Суглинки на отдельных участках макропористые, обладают просадочными свойствами. Мощность просадочных грунтов контролируется положением уровня грунтовых вод. В подтопленных районах с уровнем воды на глубинах 1,0-2,5 м, мощность просадочной толщи равна нулю и возрастает с увеличением глубины залегания грунтовых вод.

## 2.3.  Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории поселка представлена рекой Грушевка и впадающими в нее притоками-речками Максимовка и Панская.

Река Грушевка.

Общее направление течения реки с севера на юг.

С востока в черте поселка в нее впадают речка Максимовская и балка Панская. Их долины широтного направления врезаны в водораздельный склон и расчленяют его на отдельные увалы с отметками поверху 76-77 м. Правым притоком р.Грушевка у поселка является р.Атюхта.

Река Грушевка имеет двухстороннюю, местами широкую (0,5 км) пойму и первую надпойменную террасу. Отметки поймы изменяются от 34-35 м в северной части поселка до 29-30 м на юге.

Отметки поверхности надпойменной террасы у поселка 30-38 м. Речное русло образует меандры.

Отметки уреза воды реки 28,1-34,1 м. Берега реки вдоль русла местами заболочены и покрыты зарослями тростника.

На западе долину р.Грушевки ограничивает обширное водораздельное плато с абс.отм.95-100 м.

Режим течения реки регулируется плотиной Артемовского водохранилища, а также плотиной у става «Текстильщиков».

В природном состоянии до начала изменения структуры грунтовых подстилающих пород шахтными выработками река отличалась своей полноводностью. В настоящее время установился режим течения реки, проявляющийся в результате гидравлической взаимосвязи надземного и подземного (грунтового) водных потоков.

Установившийся режим стока несколько усложнился за период с 1995 года в результате закрытия и заливки водой всех шахтных подработок на территории г.Шахты. Стабилизация (удержание) уровня грунтовых вод на расчетной отметке в настоящее время осуществляется регулирующими станциями, сбрасывающими сток излишних шахтных вод в р.Грушевку (через р.Атюхту) и в реку Кадамовка от регулирующей станции Артемовского района.

В настоящее время режим течения р.Грушевка отличается от расчетно-прогнозируемого спуском подпора на ставе»Текстильщиков» в целях расчистки и укрепления русла става.

Ниже  приводятся общие параметры и гидравлические данные, характеризующие р.Грушевку. Общая длина реки – 82 км, в пределах города – 17,4 км, площадь водосбора – 941 км2. река является левобережным притоком р.Тузлов и впадает в него в 30 км от устья у железнодорожной станции Грушевская. Долина реки в пределах города имеет ширину 1,2-1,5 км, левый склон ее преимущественно пологий, правый – высотой 25-30 м. русло реки умеренно извилистое, устойчивое. Преобладающая глубина 0,4-0,5 м. Скорость течения колеблется от 0,2 до 1,8 м/сек. Во время весеннего половодья и обильного выпадения осадков река выходит из берегов и затапливает прилегающую жилую застройку, инженерные коммуникации. В зоне подтопления в 2002-2003 гг. находились: центральная часть города (ул.Чухновского, Твардовского, Ногина и др., пос.Поповка, хут.Красный, пос.Власовка и др.). Протяженность участков, на которых отмечены разрушения берегов реки составила 25 км по каждому берегу. На отдельных участках сток реки искажен сбросами шахтных и промышленных вод. Русло реки захламлено и замусорено отходами производства, строительным и бытовым мусором.

Наибольшие расходы воды на р.Грушевке проходят в период весеннего половодья - конец февраля, март. За период наблюдений за стоком воды 1961-1966 годы наибольший расход воды составил 15,9 м3/сек 25.03.1964 г. Расчетные расходы воды разной обеспеченности приведены в таблице №6.

Таблица №  2.3.1.

Расчетные расходы воды разной обеспеченности

| Створ | Наибольшие расходы, м3/сек, разной обеспеченности, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 10 |
| р.Грушевка | 29,6 | 25,4 | 15,4 | 12,1 |

После весеннего половодья с IV по X  месяцы - продолжительная и очень низкая летне - осенняя межень с расходами 0,50-0,30 м3/сек,  переходящая в зимнюю межень, XII-- II с расходами 0,20-0,30 м3/сек. Межень иногда прерывается дождевыми паводками летом и зимой.  Основные характеристики стока приводятся в таблице №7.

Таблица № 2.3.2.

Расходы и объемы стока

| Характеристика | Расход, м3/сек | Объем стока, м3 |
| --- | --- | --- |
| Средний многолетний | 0,40 | 12,6 Х 106 |
| Средний годовой с высоким половодьем | 0,50 | 15,8 Х 106 |
| Средний месячный | 0,81 | 2170 Х 103 |

Максимальные уровни воды устанавливаются в период весеннего половодья. Существенный подъем воды происходит в течение 3-5 дней, интенсивность половодья при высоком половодье до 2,5 м/сут., при низком 0,1-0,2 м/сут. Продолжительность стояния высокого уровня от нескольких часов до 2-5 суток. Максимальные уровни весеннего половодья  совпадают с весенним ледоходом. Расчетные уровни воды разной обеспеченности приведены в таблице №.

Таблица № 2.3.3.

Расчетные уровни воды разной обеспеченности

| Створ | Уровни воды, м БС, обеспеченностью % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 10 |
| р.Грушевка | 54,6 | 54,4 | 54,2 | 54,0 |

Замерзание рек происходит в конце ноября - начале января, вскрытие - в конце марта и начале апреля.

Преобладающий русловой процесс на р.Грушевке - ограниченное  меандрирование. Для всех рек района характерен процесс последовательного намыва со скоростью 3-5 см/год. Характеристика высотной деформации дна р.Грушевки  приведена в таблице №

Таблица №  2.3.4.

Характеристика высотной деформации дна р.Грушевки

| Амплитуда колебания минимальных уровней | 0,4 м |
| --- | --- |
| Средний темп деформации | 0,05 см |
| Характеристика процесса деформации | последовательный намыв |

Процессы размыва фиксируются на подъеме волны половодья, намыв - на спаде, стабильное русло и намыв - в межень. За период наблюдений на р.Грушевке размыв составил 0,5 м, в многоводные годы размыв возможен до 1,0 м. Результаты полевого обследования показывают, что плановое положение русла реки устойчивое. Процессы деформации на р.Грушевке протекают слабо, что объясняется малой водностью водотока, малым поступлением в русло реки наносов с поверхности водосбора, наличием зарослей в русле и по берегам рек.

Притоки р.Грушевки.

Первый приток – речка Атюхта в своем верхнем течении регулируется плотиной у става «Казенный». В среднем течении пополняется попусками очищенных шахтных вод, связанных с массовым затоплением шахт.

Течение речки не стабильное. В жаркие месяца лета речка почти высыхает, иногда оживляясь при попусках шахтных вод.

Левые притоки – ручьи Максимовка и Панский.

Река Максимовка регулярно пополняется водным потоком от регулирующих емкостей станции П подъема система водопровода г.Шахты и г.Новошахтинска.

Ручей Панский впадает в р.Грушевку практически у южных границ поселка и не оказывает особого влияния на него.

## 2.4.Гидрогеологические условия

Формирование подземных (грунтовых) водных потоков в глубинах территории поселка находится в зависимости от глубины их залегания, высоты расположения и структуры водоупорных слоев, типа вышерасположенных (над водоупорным слоем) дренирующих грунтов и условий гидравлической связи данного местного грунтового горизонта с расчетным горизонтом шахтных вод (при имеющейся гидравлической связи между ними).

В делювиальных, лесовидных суглинках до глубины 10 м нет постоянного водоносного горизонта.

Однако в местах интенсивной застройки, при нарушении природных условий водного баланса возможно формирование местных бассейнов грунтовых вод и подъем их уровня.

Водоупором грунтовых вод при этом служат темно-бурые глины и элювий карбона.

В аллювии р.Грушевки имеет место постоянный водоносный горизонт грунтовых вод гидравлически связанный с рекою.

Летом уровни воды находятся высоко (до 5 м) и в период подъема весною и осенью воды затапливают подвалы ближайших к реке зданий. Воды минерализованные, сульфатные, агрессивные.

Грунтовые воды низких горизонтов (ниже 50 м) также сильно минерализованы, что ограничивает их использование для питьевого и технического водоснабжения.

## 2.5. Инженерно-геологические условия

Практически строительство в поселке ведется на делювиальных, лесосовидных суглинках и глинах.

Эти грунты в разрезе их толщи представлены:

- Суглинками желто-бурыми, макропористыми просадочными мощностью                 3,3-6,0 м. Влажность суглинков 0,13-0,19 реже 0,20-0,22. Консистенция – твердая.

Модуль деформации 140-180 м/см2 и для водонасыщенных грунтов 80-110 мс/см2. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

- Суглинками желто-бурыми, микропористыми, непросадочными. Мощность 3,5-5,5 м. Влажность их 0,16-0,23.

Консистенция – твердая. Модуль деформации – 120 мс/см2.

- Глинами бурыми и темно-бурыми слабомакропористыми непросадочными                     (5 м).

Влажность глин – 0,18-0,24.

Консистенция твердая.

Модуль деформации – 220 с/см2.

Глины подстилает щебенистый грунт – продукт выветривания песчано-глинистых сланцев и песчаников карбона.

Подстилаются суглинки слабомакропористыми бурыми или темно-бурыми глинами.

Мощность суглинков 10-12 м, глин – свыше 5 м.

Под глинами вскрыт щебнистый аллювий карбона.

Современную долину р.Грушевки заполняют речные, иловатые, песчано-глинистые осадки.

В местах, погребенных под толщей осадков староречий, могут быть языки ила.

На поверхности поймы развит покров серых и желто-серых суглинков. Терраса покрывают суглинки лессовидные.

Балочный аллювий также песчано-глинистый по составу и нередко содержит угловато-окатанные обломки каменноугольных пород – известняков и песчаников.

# РАЗДЕЛ 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

## 1.1.Социально-экономическая база развития поселка

Экономическая база развития поселка исторически складывалась, как результат взаимодействия внутренней (внутрипоселковой) инфраструктурно-производственной базы с градообразующей базой развития соседнего города Шахты.

Поселок возник и продолжает свое развитие на основе узко отраслевой специализации, как один из центров расселения при железной дороге. К числу производственных функций пионерного поселка «Максимовка» (позже переименованного в п. «Каменоломни») относились: строительство железной дороги, ее полотна, зданий, сооружений (соответственно, добыча и обработка камня, гравия, песка), формирование железнодорожного узла, регулирующего пропуск больших грузовых потоков грушевского угля от десятков шахт, сосредоточение инфраструктурной составляющей железнодорожного хозяйства (локомотивное, вагонное депо, службы организации движения, безопасности, снабжения).

К основной функции, с течением времени прибавлялись вспомогательные и сопутствующие функции и соответствующие им производственные структуры (электро-энергетические, строительные, социально-сервисные, организационные, управленческие).

В 1938 году был образован в составе Ростовской области Октябрьский район. Став административным и организационно-хозяйственным центром Октябрьского района, поселок приобрел (и до сих пор выполняет) дополнительные функции одного из опорных центров в деле обеспечения условий сельскохозяйственного производства, землеустройства, коммунального хозяйства, транспорта, инженерных систем и благоустройства.

Наличие внутрипоселковой экономической базы и вполне определенных базисных функций обеспечивает стабильность условий развития поселка, его автономность (возможность относительно самостоятельного развития без административного слияния  с городом Шахты).

Вместе с тем особенность условий  существования и развития поселка связана с его неразрывным функциональным взаимодействием с градообразующей базой города Шахты.

Непосредственная контактная связь поселка с соседним большим городом, располагающим крупными производственно-трудовыми, социально-сервисными, рекреационными ресурсами и сравнительно высоким культурным потенциалом дополнительно обеспечивает стабильность развития поселка, регулирует баланс расселения и трудового тяготения, обеспечивая возможность трудоустройства и сервисных культурных контактов населения в большем диапазоне выбора форм трудовой ориентации, обучения и обслуживания.

Согласно установкам Схема территориального планирования Ростовской области, разработанной С-Петербургским НИПИ «Урбанистики» в 2005-2007 гг, схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации (ОАО «НИИПградостроительства» 2007 г.) на период расчетного срока экономическая база развития поселка представляется, как результат сохранения и дальнейшего развития исторически сложившейся производственной базы, собственно поселка (места приложения труда в узле железной дороги, в инфраструктуре транспорта, строительной отрасли, сельского хозяйства), плюс – участие в развитии производственной базы города Шахты и, плюс – участие в реализации принятого правительством РФ плана реструктуризации угольной промышленности (в том числе угольной промышленности Восточного Донбасса). За последние 20 лет наблюдался процесс взаимосвязанного расселения и трудового тяготения между поселком Каменоломни и городом Шахты. От 20% до 30% и более работающего населения тяготело к местам приложения труда города. Наблюдалось обратное тяготение к предприятиям поселка от (10-15%) до 20%. Примерно такое же соотношение можно прогнозировать на расчетный срок.

По линии реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса в увязке с профилированием Красносулинского комплекса,  размещенного на землях Октябрьского района в зоне, возможного развития трудовых связей с поселком намечено формирование комплекса промышленности строительной отрасли, в состав которого войдут:

завод по выпуску металлоармированных «сэндвич-панелей», завод легких металлоконструкций и металлоконструкций горячего цинкования, опилочный завод.

Данный комплекс, размещаемый корпорацией ООО «Донторг» на территории Краснолучского СП Октябрьского  района в комплексе с Юго-восточным производственным узлом г.Шахты, получит дальнейшее развитие на обозримую перспективу. В зону трудового тяготения к нему войдут кроме г.Шахты окружающие поселки, и в том числе, п.Каменоломни. Транспортная связь с юго-восточным промышленным комплексом будет осуществляться с использованием южной обходной дороги.

Развитие транспортных связей с данным комплексом и установление поля тяготения (по трудовому признаку) Восточной направленности будут стимулировать будущее градостроительное освоение восточных территорий, прилегающих к поселку, которые рассматриваются генеральным планом в качестве возможного территориального резерва для освоения на более отдаленную перспективу.

## 1.2. Опорный план (по состоянию на 2006 г.)

Опорный план поселка фиксирует состояние системы зонирования, функционально-планировочной структуры, объемно-пространственной композиции и имеющиеся проблемные ситуации.

Опорный план поселка (по состоянию на 2006 г.) отражает, по существу, результат более чем векового его развития, оставившего свои следы в особенностях размещения промышленности, элементов селитебной и рекреационной зон, в решениях транспортной и инженерных систем, в благоустройстве территории , формировании рекреационной среды и системы обслуживания.

По признаку землеустройства (территориального обеспечения) поселок развивается в условиях территориального дефицита, так как его поселковая черта давно не корректировалась (она была составлена и утверждена в 1980 году).

Предыдущий генеральный план поселка, разработанный в 1984 года проектным институтом Ростовгражданпроект не ставил задачи активно выхода новой застройки за пределы ранее установленной поселковой черты по 2-м причинам.

Во-первых: в то время в балансе территорий поселка еще имелись свободные территории, во-вторых: в период 80-х годов еще действовала установка на реконструкцию исторически сложившихся кварталов с заменой одноэтажного жилого фонда на многоэтажный. В настоящее время свободные территории в массовом порядке практически почти все застроены и начинает приобретать актуальность территориальная проблема.

Существующая поселковая черта на севере совпадает с городской чертой г.Шахты. На западе она проходит по контуру прибрежной полосы р.Грушевки. На юге – по внешней дороге на Новочеркасск, по Максимовскогому ручью с переходом южнее на бывшие поля соседнего поселка «Горняк» и с востока – на границе полосы отвода железной дороги с переходом по долине ручья на городскую черту города Шахты.

Поселковая черта охватывает территорию 619,44 га. Необходимо отметить, что реализация намеченного правительством РФ плана реструктуризации угольной промышленности (в том числе угольной промышленности Восточного Донбасса), предполагающего ликвидацию нерентабельных шахт и перевод сферы приложения труда с угледобывающей промышленности на обрабатывающую, в определенной  мере касается и производственной базы п.Каменоломни, так как она непосредственно связана с градообразующей базой города Шахты и главным железнодорожным узлом Шахтинской угломерации.

По  решению Схемы территориального планирования Ростовской области, разработанной в 2006 г. НИПИ «Урбанистика», в настоящее время началось формирование крупного индустриального комплекса особой экономической зоны южнее города Красный Сулин. При этом строительная база комплекса, вспомогательное и сопутствующее производство, связанные с его технологической цепочкой, должны обеспечиваться городом Шахты и связанной с ним системой расселения, в том числе п.Каменоломни.

За период 2005-2007 гг. на территории г.Шахты, были размещены 5 производственных объектов строительной базы комплекса, в п.Каменоломни намечено размещение в 2007-2008 гг. завода «Сэндвич-панелей» в комплексе с другими предприятиями строительной отрасли, для которого отведен участок на территории Октябрьского района в непосредственной близости юго-восточной части г.Шахты.

Система зонирования территории поселка выражена недостаточно полно. Если четко проявилось функциональное зонирование, то признаки строительного и режимно-регламентного зонирования  не выявились непосредственно.

Функциональное зонирование представлено территориями производственной зоны, селитебной и рекреационной.

Производственная зона формируется по принципу связи с узлом железной дороги. На территории узла размещены локомотивное и ванное депо, экипировочное хозяйство, севернее – складское хозяйство, грузовой двор, энергетическая подстанция, производственная база «МП Водоканал», автобаза, РСУ, торговая база, цех безалкогольных напитков, пожарное депо, участок западных сетей, нефтебаза. Северный производственный узел в восточной своей части примыкает к Шахтинскому промышленному комплексу «Стройфарфор».

В центральной части в виде небольшой обособленной группы производственных и инфраструктурных объектов размещены: цех по изготовлению гофротары, хлебопекарня, цех безалкогольных напитков, транспортные предприятия.

Селитебная зона поселка сформировалась в территориальном пятне меридионального направления вдоль речной долины Грушевки.

С востока она ограничена коридором высоковольтных ЛЭТ, с запада – речной долиной. Железная дорога отсекает узкую полосу жилых кварталов от основного селитебного ядра в западной части поселка.

Если принять во внимание, что в степной зоне речные  долины, сохраняющие зеленые насаждения в знойный период летнего сезона, становятся главными структурными элементами экологического  каркаса ареала расселения, то в этом отношении селитебная зона поселка получила довольно четкую контактную связь с экологическим каркасом, представленным озеленяемыми долинами реки Грушевки, речек Семибалочной (Максимовки) и Панской.

Центр поселка разместился в северной части селитебной зоны.

В месте пересечения ул.Крупской с ул.Советской  наметилось развитие площади и сквера, в радиусе до 200 м размещены административный комплекс, клуб, универсам, универмаг, ресторан, ателье.

К востоку от центра формируется подцентр. В его составе районная больница, ветеринарная лечебница учреждения коммунального хозяйства.

Сеть прямолинейных улиц построена по принципу «Гипподамовой» прямоугольной системы, отличается благоустройством проезжих частей и газонов. По признаку строительного зонирования в поселке нет четко сложившихся строительных зон с определенным типом застройки. Участки и небольшие кварталы капитальной 2-3 этажной застройки расположены рассредоточено, утопая в общем массиве одноэтажной усадебной застройки.

Рекреационная зона (в ее общем понятии комплекса, состоящего из развитой системы озеленения, спортивных устройств, реабилитационно оздоровительных зон и центров туризма) по состоянию на 2007 г. в поселке практически отсутствует, если не считать небольшого декоративного сквера в центре города и спортивной площадки на северо-западной периферии поселка, отрезанной от основного ядра селитебной зоны станций железной дороги и руслом реки Грушевки.

Рекреационные потребности населения частично реализуются посредством использования рекреационных систем города Шахты.

В планировочной структуре поселка имеют место как положительные, так и отрицательные признаки.

К числу положительных качеств можно отнести компактность общего пятна селитебной зоны, четкое соединение ее с основной северной производственной зоной посредством прямолинейных продольных магистралей, размещение общепоселкового центра в радиусе возможной пешеходной доступности его со всех направлений селитебного ареала (исключая только периферию южного направления).

К числу отрицательных свойств следует отнести некоторого рода архаичность принципа структурного построения общепоселкового центра,  заключающегося в стремлении к размещению общественных учреждений, сервисных комплексов, мест  общения непосредственно на транспортной магистрали, пропускающей основной поток местного транспортного транзита. В настоящее время в связи с резким возрастанием процента автомобилизации населения, а также сферы производства и обслуживания, данного вида принцип вступает в противоречия с нормами безопасности движения и экологии, при этом ограничивается (или становится невозможным) развитие социальной функции центра, формального и неформального общения, утрачивается наиболее важное для центра – понятие «защищенной общественной среды».

До 30% и более трудоспособного населения поселка в своих трудовых поездках связано с предприятиями и учреждениями города Шахты. Однако такого рода функциональные связи сильно усложнены, имеют чрезмерный процент перепробега на  трассах транспортного сообщения.

Связь «Центр-вокзал» практически затруднена, ибо железнодорожный вокзал находится по другую сторону полосы отвода железной дороги. Перенос вокзала на восточную сторону железнодорожного отвода мало реален, так как его местоположение закреплено сетью из большого количества маневровых путей железнодорожной станции.

Построенный пешеходный виадук через железную дорогу только частично решает проблемы связей: «Центр-вокзал», «селитебная зона-вокзал».

Разрезание селитебной зоны поселка железной дорогой имеет за собой два отрицательные последствия: 1) значительная полоса жилой зоны в радиусе 100 м от крайнего рельса дороги оказалась в зоне шумового дискомфорта, 2) от основного планировочного ядра селитебной зоны оказались отрезанными полоса западных кварталов усадебной застройки, спортивный сквер, кладбище и инфраструктурные узлы инженерных систем, связанных с р.Грушевкой.

П.Каменоломни – исторический поселок. Он был основан в середине Х1Х века, как поселение при станции железной дороги и карьерах по добыче камня, используемого на ее строительство. С тех пор прошли знаменательные эпохи, отложившие свои следы в городской среде.

Многие из них были утрачены в период оккупации во время Великой отечественной войны, а также в годы гражданской войны и во времена проведения реконструкций с массовым сносом исторических зданий и сооружений.

По состоянию на 2007 г. на территории поселка находятся на местной охране ряд объектов историко-культурной (мемориальной) ценности. Среди них два братских захоронения, обелиск Победы и здания, связанные с историческими событиями (имеющие прикрепленные мемориальные доски). Однако специальные исследования по выявлению к постановке на охрану памятников истории, архитектуры не проводились.

## 1.3. Схема планировочных и эколого-средовых ограничений

По состоянию на 2006-2007 гг. на территории поселка имеют место следующие типы планировочных ограничений, регулирующих размещение строительства и определяющих возможность проведения реконструкции с заменой одноэтажного строительного фонда на капитальный, многоэтажный.

1) Ограничения по фактору высокого уровня стояния грунтовых вод (выше 2 м от поверхности земли).

Высокое стояние грунтовых вод, как ограничение на размещение капитального строительства на данной территории является фактором, удорожающим строительство на величину затрат по реализации дренажно-осушительных работ, на устройство гидроизолирующих слоев на основаниях и фундаментах. Отказ от инвестиций, направленных на понижение уровня подтопления грунтовыми водами, равносилен отказу устройства необходимых подвальных помещений в жилищном и промышленном строительстве.

Зона высокого стояния грунтовых вод в естественном состоянии приурочена к долине р.Грушевки и к склонам первой надпойменной террасы.

По данным мониторинга, осуществляемого службой института ИНГЕО, за период закрытия шахт по плану реструктуризации угольной промышленности уровень стояния и потоков движения грунтовых вод несколько повысился, образовались бассейны различных групп шахт и участки перетекания под действием разностей их горизонтов. На территории города Шахты даже определился ряд участков катастрофического подтопления с выходом грунтовых вод на поверхность. На территории п.Каменоломни в силу глубокого заложения шахтных выработок и их отсутствия в южной части поселка повышение уровня произошло, в основном, за счет общего подтопления и повышения уровня воды в р.Грушевке.

2) Ограничения по фактору затопления территории паводковыми водами  в условиях п.Каменоломни имеют ограниченное проявление, так как течение реки Грушевки зарегулировано двумя плотинами с водохранилищами («Атремовским» и «Текстильщиков»), зарегулированы также все притоки. Повышение уровня паводка 1% обеспеченности может происходить только за счет стока в период ливней и весеннего таяния снега с территориально ограниченного, небольшого водосборного бассейна.

В пределах территории поселка линия 1% паводка не выходит за пределы нормативной водоохранной зоны.

3) Ограничения по фактору снижения несущей способности грунтов влияют на установление этажности новой капитальной застройки, на увеличение стоимости инженерной подготовки территории и строительство (создание свайных ростверков, искусственных оснований, создание специальных конструкций фундаментов и цокольных частей здания).

В условиях поселка, снижение несущей способности оснований сопряжено с нарушением структуры грунта на участках заброшенных карьеров, в местах глубоких изрытостей.

4) Горно-геологические ограничения, вызванные тектоническими нарушениями в сохранившихся (после подработок) угольных пластах по факторам «сдвиг», «надвиг», «сброс», «взброс» требуют систематического контроля за состоянием уже возведенных зданий и сооружений и принятия мер по усилению конструкции фундаментов и оснований вновь возводимых зданий в соответствии с правилами и нормами строительного проектирования.

5) Ограничения по фактору охраны археологического (культурного) слоя имеют место по всей западной части территории поселка (зона археологических наблюдений) и особенно выделяется небольшой участок с выявленными памятниками доисторических ценностей на крайней периферии северной части поселка (зона строгого археологического надзора).

Режим регламентных ограничений в зоне археологических наблюдений, касается необходимости инструктажа производителей земляных работ по признакам опознавания объектов археологического наследия и немедленного оповещения о фактах находки служб АО «Донское наследие» или районного отдела культуры.

Проведение земляных работ в зоне археологического надзора должно вестись под надзором специалистов службы «Донское наследие».

В настоящее время силами АО «Донское наследие» в южной части долины р.Грушевка обнаружены места расположения доисторических поселений, рассматриваемые схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, как территории, относящиеся к зоне строгого археологического надзора.

В числе ограничивающих факторов рассматриваются также эколого-средовые ограничения, относящиеся, главным образом, к условиям размещения жилищного строительства, школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-оздоровительных комплексов. К критериям эколого-средовых ограничений относятся нормы действующих СНиПа и СанПиНа,  не допускающие размещения жилищного строительства и вышеназванных учреждений в санитарно-защитных зонах, в зонах дискомфортного шумового воздействия, электромагнитного и радиационного полей с напряжением выше допустимого.

В условиях поселка имеют место, в основном, ингредиентные и шумовые ограничения. Электромагнитные излучения от высоковольтных линий электропередач и электроподстанций не выходят за пределы  коридоров ЛЭП и границ земельных отводов подстанций. На  схеме также выделены территории потенциально опасные в отношении затопления при аварийном прорыве плотины Артемовского става.

## 1.4. Схема комплексной оценки территории

Территория поселка и прилегающих территориальных участков оценивается по 5 кадастровым признакам, применительно к условиям размещения жилищного строительства. При этом планировочные ограничения могут относиться к условиям размещения нового строительства в целом (включая промышленное), а эколого-средовые ограничения регламентируют условия размещения жилищного и рекреационно-оздоровительных учреждений и устройств.

Оценочная шкала подразделяется на 5 уровней пригодности территории для градостроительного освоения:

- территории, непригодные для размещения жилищного строительства;

- ограниченно пригодные;

- пригодные;

- благоприятные (ценные);

- особо благоприятные (особо ценные).

К категории непригодных территорий относятся охраняемые (по нормам Водного кодекса) прибрежные полосы водоемов и водотоков, нормируемые санитарно-защитные зоны и участки охранных зон памятников природы,  истории и культуры, склоны рельефа с уклоном более 20%, участки катастрофического затопления и выходом шахтных вод.

К ограниченно-пригодным территориям относятся участки, используемые для строительства с дополнительными инвестициями на устранение ограничений по факторам высокого стояния грунтовых вод, водоохраны, крутых склонов рельефа от 7% до 20%.

К категории пригодных территорий относятся участки, на которые не накладываются планировочные и эколого-средовые ограничения.

Пригодные для целей жилищного строительства территории дополнительно подразделяются на «благоприятные» - расположенные в диапазоне пешеходной доступности центров обслуживания населения (или центров трудового тяготения) и «особо ценные» - территории одновременно находящиеся в пешеходной доступности как центра обслуживания, так и центра трудового тяготения.

## 1.5. Выбор направлений территориального развития поселка

Схема комплексной оценки территории показывает, что Северное и Западное направления являются закрытыми для дальнейшего территориального развития селитебной зоны. Естественным пределом развития в южном направлении выступает действующая внешняя обходная дорога регионального значения, обеспечивающая связь Федеральной дороги с восточными районами области.

В Восточном направлении в качестве ограничения выступает коридор коммуникаций и дорога местного значения, трассируемая по контуру пахотных сельскохозяйственных угодий.

Учитывая картину планировочных ограничений и ценности окружающих территорий в регламенте будущего территориального развития поселка можно выделить этап развития на ближайшую обозримую перспективу и этап развития на более отдаленную перспективу.

На перспективу, в рамках расчетного срока генерального плана поселка следует признать целесообразным (и сравнительно возможным) развитие в южном направлении.

В качестве территориального резерва для развития на  более отдаленную перспективу в данных условиях следует сохранять восточное направление.

Режим сохранения (охраны) территорий восточного направления должен получить свою конкретизацию и правовое обоснование в процессе последующей разработки правил землепользования и застройки территорий поселения.

# РАЗДЕЛ П

# ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

## 2.1. Анализ процесса реализации предыдущего генерального плана

В 1984 году проектным институтом «Ростовгражданпроект» по заказу областного отдела по делам строительства и архитектуры был разработан генеральный план на расчетный срок последующих 20 лет (до 2004 года).

Генеральным планом намечалось увеличение численности населения с                        12,2 тыс.чел. до 15,0 тыс.чел. в том числе на 1 очередь 13,3 тыс.чел. и нормы жилищной обеспеченности с 14 до 19 м2/чел общей площади. При этом расселение нового населения в системе поселка намечалось осуществить, главным образом за счет реконструкции с заменой одноэтажного усадебного фонда в центре поселка на секционный многоэтажный. Выход на свободные территории был ограничен. Однако за 23 года численность населения не только не увеличилась, но несколько уменьшилась. В 2006 году она составила 11,5 тыс.чел. Так как не произошло увеличение численности населения, то вполне естественно, не было причин и основания для проведения запланированных работ по расселению и реконструкции. Если прошедший промежуток времени можно без особого анализа причин охарактеризовать, как период застоя, то прогнозируемое будущее реально основано на запланированном экономическом развитии всей Восточно-Донбасской агломерации, в том числе г.Шахты и п.Каменоломни, составляющих собой опорную базу развертывающегося строительства нового индустриального комплекса на территории особой зоны Красносулинского района по плану реструктуризации угольной промышленности.

В создавшейся ситуации более актуальной представляется постановка вопроса не в плоскости реализации не состоявшегося генерального плана, а в аспекте принципов проектного решения предыдущего генерального плана.

В этом отношении следует отметить, что генеральный план 1984 года не был нацелен на территориальное развитие и на формирование планировочной структуры развивающегося поселка, так как в нем единственное направление развития селитебной зоны на юг закрывалось размещением производственных объектов. Объекты были размещены, что создало бы особо сложную ситуацию в случае их сохранения. Однако, по состоянию на 2007 год, ранее размещенные сельскохозяйственные фермы на территориях восточнее поселка «Горный», были ликвидированы, в результате чего на перспективу расчетного срока открывается возможность территориального развития селитебных зон, как поселка Горный, так и п.Каменоломни.

Если в аспекте социально-экономического, территориального развития (в силу объективных причин) реализация предыдущего генерального плана не состоялась, то в аспекте структурно-планировочных, композиционных решений по преобразованию, благоустройству центра, улучшению сети магистральных улиц реализация генерального плана проходила, по мере реальных инвестиций, почти в полном соответствии с проектным решением.

За прошедший период получил благоустройство и усилил архитектурную выразительность общепоселковый центр.

В соответствии с генеральным планом осуществлено строительство административного здания, Дворца культуры (в теперь уже ставшем историческим) в стиле «Ампир», был сформирован сквер перед дворцом культуры.

Из однообразно узкой сети местных улиц генеральным планом с достаточным основанием были отобраны для последующего приспособления под функцию поселковых транспортных магистралей ряд улиц (ул.Крупской, Мокроусова, Калинина, Дзержинского, Энгельса, Восточная). По состоянию на 2007 г. сеть магистралей частично получила расширение поперечных профилей, асфальтированы проезжие части в соответствии с решением схемы транспорта построена развязка с выходом на федеральную дорогу «М-4».

## 2.2. Система зонирования

Система зонирования территории поселка представлена четырьмя подсистемами:

- подсистемой функционального зонирования;

- подсистемой строительного зонирования;

- подсистемой регламентно-режимного зонирования;

- подсистемой зонирования по признаку земельной собственности.

### 2.2.1. Функциональное зонирование

По признаку функционального зонирования на территории поселка выделены: производственная зона,  селитебная рекреационная, санитарно-защитная.

Ниже приводится таблица динамики развития территорий по признаку функционального зонирования.

| №№ пп | Наименование | По состоянию на 2006 г. «га» | На 1 очередь «га» | На расчетный срок «га» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственная зона | 80,0 | 130,0 | 181,0 |
| 2 | Селитебная зона | 289 | 334,0 | 402,0 |
| 3 | Рекреационная зона | 20,0 | 49,0 | 85,0 |
| 4 | Санитарно-защитная зона | 40,0 | 45,0 | 90,0 |

Производственная зона   охватывает территорию 80 га. Она представлена в северной части поселка двумя производственными узлами: Северо-Западным  и Северным, отделяемыми один от другого веткой железной дороги и прилегающими к ней кварталами усадебной застройки.

В Восточной части основного селитебного массива расположены два небольших планировочных куста с производственными площадками и участками транспортной инфраструктуры (Восточный и Прибольничный).

Данные 4-е планировочные образования являются исторически сложившимися, окружены со всех сторон объектами, не подлежащими сносу и поселковой чертой. Они не имеют возможности дальнейшего территориального развития. В своей совокупности производственные элементы образуют Северный производственный район, территориальное развитие которого почти полностью приостановлено.

Территориальное развитие производственной зоны поселка, в целом в дальнейшем может происходить только в пределах южного производственного района, занимающего территорию между долиной Панского ручья и дорогой регионального значения «Усть-Донецк-Новочеркасск».

Южный производственный комплекс в создающейся модели территориального развития  как бы выполняет роль «точки роста» в производственной зоне поселка.

При этом вектор будущего территориального роста селитебной зоны за пределами расчетного срока будет обращен на восток, так как южное и северное направления блокированы размещением производственных зон.

На территории существующей производственной зоны поселка размещается 45 площадок промышленного производства, складских хозяйств, производства, складских хозяйств, производственной и инженерно-технической инфраструктуры.

Прогнозируемое развитие сферы производства и инфраструктуры на ближайшую обозримую перспективу будет связано с размещением элементов вспомогательного и сопутствующего производства по отношению к многоотраслевому индустриальному особой экономической части г.Красного Сулина.

Новый южный производственный район п.Каменоломни обеспечен удобными транспортными связями со всеми направлениями окружающей территории, без ущерба для селитебной зоны.

Он может принимать все виды грузовых потоков по обходной дороге.  Ориентация на него обеспечивает доставку трудовых потоков по классической схеме структурного построения производственного комплекса.

Селитебная зона.

Селитебная зона будет  охватывать территорию  402 га га. В ее состав входят территории жилой застройки (в том числе усадебной), участки сферы социального сервиса (школ, дошкольных детских учреждений, специальных учебных заведений, больниц, торговых предприятий, ателье и т.д.) территория жилых  улиц, площадей, участки придомового озеленения.

В составе селитебной зоны выделена зона общепоселкового центра с преобладанием размещения на ее территории общественной застройки общепоселкового пользования.

По регламентному признаку в составе селитебной зоны выделяются участки запрещения нового жилищного строительства, относящиеся к зоне распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией 1 ПДК и выше от объектов промышленного выброса, а также к зонам шумового дискомфорта и электромагнитных излучений, свыше допустимых параметров. По признакам строительного зонирования выделены участки секционного (в основном 2-3 этажного) жилищного строительства и усадебного.

Селитебная зона включает в свой состав объекты социального сервиса. При этом участки школ, детских дошкольных учреждений, специальных учебных заведений, больницы особо выделены в системе зонирования. Селитебной зоне свойственно качество непрерывного территориального развития, обусловленного не только ростом численности населения, но и непрерывным увеличением нормы жилищной обеспеченности,  возрастанием уровня комфорта, что обусловливает необходимость установления территориального резерва. В данных условиях территориальный резерв намечен на будущей Восточной площадке.

Рекреационная зона.

По состоянию на 2007 год рекреационная зона, представляемая развитой системой озеленения, сетью спортивных, реабилитационно-оздоровительных, туристических учреждений и устройств в п.Каменоломни практически не сложилась. Система озеленения, являющаяся основой развития рекреационной зоны, представлена небольшим декоративным сквером в центре и стадионом на периферии поселка. Стадион расположен на небольшом  участке, отделенном от основного селитебного массива станцией железной дороги.

Проектным решением намечается формирование разветвленной системы озеленения общей площадью 180 га с использованием территорий водоохранной зоны бассейна р.Грушевки, участков благоприятных для произрастания зеленых насаждений, но недостаточно пригодных для строительного освоения.

В долине р.Грушевки предусматривается развитие и благоустройство спортивного парка, создание сквера напротив зданий железнодорожного вокзала и южного парка, где намечается формирование проточного водоема на месте заболоченного участка, а также озеленение и устройство спортивных и игровых площадок.

Озеленение долины ручья Максимовки позволит создать единую систему озеленения п.Каменоломни и южной части города Шахты. При этом объединяются озеленяемая долина р.Грушевки, долина р.Максимовки и крупный зеленый массив южного парка города Шахты.

Санитарно-защитная зона

Представлена озеленяемыми участками, исключаемыми из категории территорий селитебного освоения, на которые распространяются промышленные выбросы объектов производственной зоны, поле распространения дискомфортного шумового воздействия железной дороги (с уровнем шума более 50 децибела), газоны автомагистралей.

### 2.2.2. Строительное зонирование

Подсистема строительного зонирования в данных конкретных условиях поселка Каменоломни предопределяется возросшим социальным заказом на усадебное жилищное строительство (1-2 этажа) с приусадебными участками (0,05-0,08 га) и горно-геологическими ограничениями, связанными с подземными шахтными подработками в северной части поселка, влияющими на ослабление несущей способности оснований фундаментов зданий (сочетание просадочности грунтов, ограничений по фактору тектонических нарушений в грунтовых пластах с факторами трещиноватости и подъемом грунтовых вод от затопления водой закрытых шахт).

С учетом вышеназванных факторов в проекте принято соотношение типов усадебной застройки к секционной (по критерию расселения):

- 60% - усадебной;

- 40% - секционной (преимущественно 2-3 этажной).

По признаку строительного зонирования выделены территории секционной среднеэтажной   (2-3 этажа) застройки и усадебной с индивидуальными участками.

| №№ пп | Наименование | По состоянию на 2006 г. «га» | На 1 очередь «га» | На расчетный срок «га» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона среднеэтажной секционной жилой застройки | 19,0 | 24,0 | 31,0 |
| 2 | Зона усадебной застройки | 250,0 | 285,0 | 331,7 |

### 2.2.3. Регламентно-режимное зонирование

Подсистема регламентно-режимного зонирования представлена территориями водоохраны  (64 га), зонами археологического контроля и археологического контроля и археологических наблюдений, зонами охраны памятников истории и культуры, зоной контроля и наблюдений по фактору горно-тектонических просадок грунта по линиям сдвига и взброса нижележащих горных пластов, зоной запрещения нового жилищного строительства на участках возможного  распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией выше 1 ПДК с дискомфортного шумового воздействия с уровнем шума более 50 ДБ.

### 2.2.4. Зонирование территории по признаку земельной собственности

Зонирование территории по признаку земельной собственности (по состоянию на 2007 г.) предполагает выделение на опорном плане территорий,  находящихся в федеральной собственности, региональной (областной) муниципальной  (в собственности Коломенского городского поселения) и частной.

# 3. Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная                  композиция

Исторически сложившаяся планировочная структура (по состоянию на 2007 г.) представлена типовой сеткой узких, примерно одинаковых улиц и мелкими кварталами усадебной застройки. Несколько удлиненная форма кварталов, ориентированных удлиненной стороной по оси «юг-север» предопределяет более густую частоту улиц меридианального направления, что  обеспечивает удобство и приоритет пешеходных трудовых передвижений, направленных к основному Северному промышленному узлу. Центр поселка, располагаясь на пути основных трудовых повседневных потоков, своим расположением вносит известное функциональное удобство, обеспечивая попутное культурно-бытовое обслуживание.

Таким образом, сложившаяся планировочная структура как бы, почти нормативно, соответствует логике территориально не развивающегося, замкнутого «в себе» поселения, как бы не имеющего (не менее важных) внешних внепоселковых связей. Уже на современном этапе развития, сложившаяся структурно-планировочная модель уличной сети, основанная на абсолютном приоритете пешеходных передвижений, перестает отвечать запросам современности, связанным с ростом процента автомобилизации населения, активным развитием трудовых, культурно-бытовых рекреационных связей поселка с городом Шахты и в будущем с Красносулинским индустриальным комплексом. Вместе с тем, учитывая факт закрепления имеющейся структуры благоустройством, приватизацией земельных участков, внесение существенных изменений в планировочную структуру поселка представляется малореальным.

При этом в ограниченном количестве устанавливаются узлы выборочной реконструкции на основных магистральных направлениях,  используются свободные от застройки территории для трассировки обходных дорог для пропуска местного, а также внешнего транзита и грузовых потоков.

В целях создания дополнительных удобств и условий более эффективного функционирования общепоселкового центра в пределах его функциональной зоны предусматривается (по возможности, на перспективу) реализация современного принципа дифференцирования движения с формированием преимуществнно-пешеходной главной улицы, насыщаемой учреждениями и предприятиями сферы социального сервиса. Изменение социального заказа на типы новой жилой застройки (по сравнению с условиями 80-х годов), необходимость увеличения процента усадебного фонда, как следствие, обусловливает потребность в территориальном развитии селитебной зоны поселка в единственно-возможном южном направлении, что предрасполагает к некоторой реструктуризации системы обслуживания поселка. Существующая система сервиса-моноцентрическая (в пределах территории поселка), основанная на пешеходной доступности общепоселкового центра. Удлинение связей новых периферийных жилых образования с центром, выход за пределы удобной пешеходной доступности обусловливает  целесообразность преобразования селитебного моноцентра в полицентрическую систему с формированием микрорайонов емкостью (применительно к  условиям преобладания усадебной застройки) порядка от 3 до 5 тысяч жителей и выделению микрорайонных центров с использованием свободных участков территории.

В структуре поселка предусматривается формирование 4-х микрорайонных образований: центрального (его микрорайонный центр совмещается с общепоселковым центром),  прибольничного, южного с микрорайонным центром на участке, свободном от существующей застройки и западного (к западу от полосы отвода железной дороги).

За период расчетного срока возрастут потребности и возможности развития межселенной системы обслуживания и трудового обеспечения, активизируются связи населения поселка с системой центров  города Шахты, что потребует организовать более приспособленные к этому транспортные связи микрорайонных образований с опорным центром и его подцентрами в городе Шахты.

Объемно-пространственная композиция градостроительной среды поселка исторически сложилась по принципу нарушения активных пространственно-визуальных (и функциональных) связей селитебного ядра с элементами природно-ландшафтного каркаса, представленного в степной зоне долинами рек, и ландшафтными оазисами у водоемов. Тип композиционного построения поселка за короткий промежуток времени расчетного срока в целом не может быть преобразован коренным образом. Проектное решение предусматривает ряд мер по усилению композиционной связи селитебной зоны с долиной реки Грушевки формированием анфилады скверов и небольшого южного парка. Намечается озеленение долин ручьев Максимовского (Семибалочного) и Панского с организацией подходов к ним из прилегающих микрорайонных образований.

Необходимое благоустройство водоохранных зон гидрографической сети дает предпосылки к осуществлению главной композиционной идеи – созданию единой системы озеленения п.Каменоломни, п.Горного и города Шахты.

## 2.3. Население. Жилой фонд и расселение

### 2.3.1. Население

Численность населения Каменоломенского городского поселения на 01.01.2006 года составила 11,55 тыс.чел. Данные о динамике численности населения представлены в таблице № 2.3.1.

Динамика численности населения в 1990-2005 гг.

Таблица № 2.3.1.

|  | Численность, чел. | Естественный прирост (убыль) | Механический прирост годовой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | человек | темп изменения численности населения, % |
| 1990 | 12423 | -44 | -9 |  |
| 1991 | 12370 | -44 | 99 | -0,4 |
| 1992 | 12425 | -40 | 83 | +0,4 |
| 1993 | 12428 | -119 | 105 | +0,02 |
| 1994 | 12454 | -92 | 193 | +0,2 |
| 1995 | 12455 | -109 | 114 | 0 |
| 1996 | 12560 | -142 | 247 | +0,8 |
| 1997 | 12665 | -108 | 93 | +0,08 |
| 1998 | 12650 | -116 | 52 | -0,1 |
| 1999 | 12586 | -152 | 59 | -0,5 |
| 2000 | 12493 | -175 | 91 | -0,7 |
| 2001 | 12409 | -164 | 56 | -0,7 |
| 2002 | 12301 | -151 | 105 | -0,9 |
| 2003 | 12060 | -151 | -61 | 2,0 |
| 2004 | 11836 | -149 | -78 | -1,9 |
| 2005 | 11497 | -124 | -220 | -2,9 |

За период с 1990 по 2005 гг. количество жителей г.п.Каменоломенское сократилось с 12,4 тыс.чел. до 11,5 тыс.чел. Среднегодовой темп снижения численности составил 0,5%.

Это явление характерно не только для Каменоломенского, но и для всей Ростовской области в целом. Основной причиной данной тенденции является переход репродуктивной модели семьи к однодетной на фоне общего старения населения. Это приводит к снижению, рождаемости, что при стабильном уровне смертности отрицательно сказывается на величине естественного прироста. Уровень его среднегодового снижения составил 118 человек.

Уровень механического движения населения за период 1990-2005 гг. изменялся волнообразно. Пик роста пришелся на середину 90-х годов. В 2005 году был достигнут максимальный уровень оттока населения из городского поселения.

Анализируя материалы статотчетности, можно сказать, что в последние годы численность населения Каменоломенского постоянно снижалась.

На данный момент 01.01.20906 г. населения городского поселения имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 16,9%;

- трудоспособное население – 59,8%;

- население старше трудоспособного возраста – 23,3%.

Численность населения городского поселения Каменоломенское по материалам районной планировки Ростовской области, выполненной ФГУП «РосНИПИУрбанистики», составит на 1 очередь строительства  - 13,0 тыс.человек и на перспективу –  14,0                   тыс.человек.

Генеральным планом предполагается, что численность населения городского поселения на перспективу может достичь 15,0 тысяч жителей.

При обсуждении эскиза генерального плана Каменоломенского городского поселения в Администрации города (05.06.2007  года) было  решено одобрить указанную выше численность населения.

Для расчетов объемов жилищного и культурно-бытового строительства принимается следующая численность населения:

- современное состояние   - (200    год) – 11,5 тысяч человек;

- 1 очередь – 13,0 тыс.жителей;

- расчетный срок – 15,0 тысяч человек.

### 2.3.2. Жилой фонд и расселение

Общее количество жилого фонда Каменоломненского городского поселения на 01.01.2006 года составило 227,9 тысяч квадратных метров общей площади или 19,8м2 на 1 человека.

По формам собственности преобладает частный жилой фонд. В частном жилом фонде размещено 98,6% жилого фонда, 1,4% составляет муниципальный жилой фонд.

Уровень благоустройства жилого фонда города характеризуется следующими показателями:

- водопроводом – 100%;

- канализацией – 69%;

- газом – 97,7% .

- теплоснабжением – 46%;

- горячим водоснабжением – 1,4%.

По этажности жилой фонд делится:

-1 этажный – 69,2%;

- 2-3 этажный – 19,1%;

- 4 этажный – 3,7%;

- 5 этажный и выше – 8%.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения города комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда городского поселения. При этом обеспеченность населения жилым фондом должна составлять не менее 25 м2/чел. общей площади, что соответствует нормативу СНиП 2.07.01.89*;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- развитие малоэтажного строительства.

Генеральным планом предполагается жилая застройка следующих типов:

- Среднеэтажная застройка будет представлена 2-3 этажными секционными  домами. Нормативная плотность населения в этой зоне 150 чел./га.

Удельный объем  фонда нового жилищного строительства по  среднеэтажной застройке будет составлять 30%.

- Усадебная застройка должна быть представлена жилыми домами на 1 семью с полным инженерным обеспечением и с участками от 6 до 8 соток.

70% нового жилищного строительства будет размещаться в усадебной застройке.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

- Расчетная потребность в жилом фонде:

15,0 тыс.чел. х 25 м2/чел. = 375 тыс.м2 общей площади, где:

15,0 тыс.чел. – население на расчетный срок;

25 м2/чел. – норма жилой обеспеченности на конец расчетного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок составит:

375,0 тыс.м2 – 227,9 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) = 147,1 тыс.м2

Для специального расчета емкости домостроительной базы объем нового строительства составит:

147,1 тыс.м2 + 21,0 тыс.м2 = 168,1 тыс.м2

Где  21 тыс.м2 – объем строительства на повышение нормы жилой обеспеченности с 19,0 до 25 м2/чел.

Учитывая, присущий поселковой форме расселения приоритет удельного веса усадебной застройки и исторически сложившееся соотношение между объемами секционного усадебного строительства, принимается на перспективу соотношение: 30% - секционного и 70% усадебного жилого фонда.

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней норме жилой обеспеченности 22 м2/общей площади на 1 человека составит:

13,0 тыс.чел. х 22 м2/чел. – 227,9 тыс.м2 = 58,1 тыс.м2.

Распределение объемов нового жилищного строительства на 1 очередь предлагается  в той же пропорции, как и на расчетный срок.

Ниже в таблицах приводится размещение объемов нового жилищного строительства по типам застройки, а так же размер территорий микрорайонного значения по типам застройки и этапам генерального плана.

Жилой фонд городского поселения Каменоломненское по типам застройки  и этапам проектирования

Таблица № 1

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1-я очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения тыс.чел. | 11.5 | 13,0 | 15,0 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 19,8 | 22,0 | 25,0 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 227,9 | 286,0 | 375,0 |
|  | в том числе: 4-5ти этажная застройка | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | 2-3-х этажная застройка | 43,5 | 59,2 | 85,9 |
|  | малоэтажная усадебная застройка | 157,8 | 200,1 | 262,5 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства, тыс.м2 Всего: | - | 58,1 | 147,1 |
|  | в том числе: 4-5ти этажная секционная застройка | - | - | - |
|  | 2-3-х этажная секционная застройка | - | 17,4 | 44,1 |
|  | усадебная застройка | - | 40,7 | 103,0 |
| 5 | Численность населения по типам застройки |  |  |  |
|  | в том числе: 4-5ти этажная секционная застройка | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | 2-3-х этажная секционная застройка | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
|  | усадебная застройка | 8,0 | 9,1 | 10,5 |

Селитебная зона на территории, свободной от застройки

По состоянию на 2007 год в пределах селитебной зоны п.г.т. Каменоломни, охватывающей территорию 380 га, размещено 11,5 тысяч жителей со средней нормой жилой обеспеченности 19,8 м2/чел расселяемых в жилом  фонде составляющем                   227,9 тыс.м2 общей площади. При этом секционный фонд (4-5 этажный в количестве 26,6 тыс.м2 и 2-3 этажный – 43,5 тыс.м2) составляют только 30% от общего жилого фонда. 70% его представлено малоэтажной усадебной застройкой, размещаемой на приусадебных участках от 6 до 8 сотых гектара и более.

При этом усадебный жилой фонд проявляет (по сравнению с секционным) большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка (пристройки дополнительных помещений, с размещением флигелей, надстройки второго этажа, сравнительно небольшие затраты на реконструкцию).

Это свойство усадебного фонда позволяет, при повышении нормы жилой обеспеченности, сохранять целостность приусадебного участка и, не выходить на дополнительные территории. Этим свойством в меньшей мере обладает секционный фонд (устройство мансард, пристроек сопряжено с большими материальными издержками).

Учитывая данные особенности, выход на свободные, новые территории в проекте генерального плана предусматривается, главным образом для расселения дополнительного расчетного населения усадебной зоны и дополнительного (плюс перемещаемого пропорционально росту нормы жилищной обеспеченности), населения из существующей зоны размещения секционной застройки.

При этом, территория для контингента перемещаемого населения из существующей зоны секционной застройки, составляющего 0,7 тыс.чел, составит:

700 = 4,7 га

150

Территория для расселения дополнительного населения в зоне среднеэтажной застройки при нормируемой плотности расселения 150 чел/га составит:

3500х0,3 = 7,3 га

150

Итого: 7,3+4,7 = 12 га

Территория для расселения дополнительного населения в усадебной зоне составит:

3500х0,7 = 81,7 га

30

В целом, выход селитебной зоны на новые, свободные от застройки территории составит:

81,7 + 12 =93,7 га

Баланс территории

Учитывая роль п.г.т. Каменоломни в формировании строительной базы, индустриального комплекса особой экономической зоны г.Красного Сулина и в экономических, производственных связях с будущим построенным комплексом (размещение элементов вспомогательного и сопутствующего производства) в генеральном плане предусматривается на расчетный срок формирование южной производственной зоны общей площадью 101 га.

Необходимость озеленения водоохранных зон в бассейне р.Грушевки и создание скверов увеличивают общую площадь рекреационной зоны с 20 га до 85 га на конец расчетного срока.

Ниже приводится баланс территорий по состоянию на конец расчетного срока с выделением 1 очереди.

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | Величина показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| 1. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в пределах городской черты | га | 638 | - | 955 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 544 | 695 | 839,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Территории жилых зон | га | 289,0 | 334,0 | 402,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоэтажной застройки | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | - среднеэтажная застройка | га | 19 | 24,0 | 31,0 |
|  | - малоэтажная усадебная | га | 250 | 285,0 | 331,7 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 15,0 | 20,0 | 35,0 |
| 1.1.2. | Производственных зон | га | 80,0 | 130,0 | 181,0 |
| 1.1.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 102,0 | 119,0 | 130,0 |

## 2.4. Формирование системы культурно-бытового обслуживания

В условиях рыночной экономики, как саморазвивающейся системы, развитие сферы социального сервиса зависит от реальной потребности населения на данные виды товаров и услуг (социального заказа), его покупательной способности (с одной стороны) и готовности предпринимателя инвестировать строительство нового сервисного предприятия, имея гарантии его защищенности от банкротства, вызванного отсутствием торгового, антрепренерского дохода (с другой стороны).

Формирование системы социального сервиса в поселке Каменоломни имеет специфическую особенность, связанную с конкуренцией более крупной и более рентабельной, устойчивой системы обслуживания города Шахты, центры которой расположены в (10-15) минутной доступности из поселка Каменоломен.

В данном случае имеет место проявление естественного  перераспределения типов товара и услуг между сервисными системами г.Шахты и поселком Каменоломни. Совершенно очевидно, что товары и услуги редкого, особого, эпизодического спроса могут найти свою реализацию, выдержать конкурентное противостояние только в центре г.Шахты, емкость которого соответствует потребительскому заказу сопряженного населения не только города Шахты, но и пригородов (в том числе п.Каменоломни). Соответственно, в сервисном поле п.Каменоломен могут успешно функционировать предприятия, рассчитанные на реализацию товаров и услуг более частого периодического и повседневного спроса, а также учреждения, связанные с хозяйством и службами муниципалитета.

Исторически складывавшийся состав типов сервисных предприятий и учреждений за последнее столетие примерно соответствует вышеприведенной классификации.

Ниже приводятся перечни сервисных отраслей, предприятий и учреждений поселка по состоянию на 2006 год (размещение предприятий и учреждений на плане см. Приложение).

Каменоломненское городское поселение экспликация объектов соцкультбыта и административного назначения

| №№ пп | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Октябрьского района | Пер.Советский, 10 |
| 2 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Ул.Крупской, 78а |
| 3 | Управление инвестиций и сопровождения проектов администрации района, нотариус, юридическая консультация | Пер.Шоссейный, 4 |
| 4 | Служба заказчика | Ул.Крупской, 34 |
| 5 | Райбюро ЗАГС, отдел сельского хозяйства администрации района, Гос.Комитет по земельным ресурсам и землеустроустройству, земельная кадастровая палата, судебные приставы | Пер.Советский, 12 |
| 6 | Отдел культуры и спорта администрации района, дворец культуры | Ул.Крупской |
| 7 | Отдел образования администрации района, учебно-производственный комбинат | Ул.Дзержинского, 78а |
| 8 | Отдел внутренних дел | Пер.Северный, 1 |
| 9 | Октябрьский отдел учреждения Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, мировые судьи | Ул. 40 лет Октября, 84 |
| 10 | Октябрьский народный суд | Ул.Калинина, 6 |
| 11 | Военкомат | Пер.Шоссейный, 6 |
| 12 | Пожарная часть | Пер.Северный 1 |
| 13 | Октябрьский филиал департамента Федеральной государственной службы занятости | Ул.Дзержинского, 78б |
| 14 | Октябрьский филиал государственного унитарного предприятия технической инвентаризации | Пер.Садовый, 17а |
| 15 | Инспекция Федерации по налогам и сборам | Ул.Комсомольская, 13 |
| 16 | Филиал ОАО «Росгосстрах» | Пер.Почтовый, 9 |
| 17 | Управление социальной защиты населения | Ул.Бойко, 4 |
| 18 | Редакция газеты «Сельский вестник», типография | Пер.Советский, 14 |
| 19 | Межпоселенческая центральная библиотека | Ул.Дзержинского, 78 |
| 20 | Детская школа искусств | Пер.Почтовый, 5 |
| 21 | Областной социальный приют для детей и подростков «Огонек» | Ул.Мокроусова, 44а |
| 22 | Центр социального обслуживания населения | Ул.Строительная, |
| 23 | Муниципальное учреждение центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Пер.Четвертый, 3а |
| 24 | Спорткомплекс «Нива» | Ул.Гагарина, 12 |
| 25 | Бассейн | Ул.Энгельса, 47 |
| 26 | Отделение пенсионного фонда РФ по Октябрьскому району | Пер.Почтовый, 9в |
| 27 | Отдел государственной статистики № 16 | Пер.Почтовый, 1 |
| 28 | Фотоателье | Ул.Комсомольская, 13а |
| 29 | Парикмахерская | Ул.Комсомольская, 13б |
| 30 | Баня | Ул.Крупской, 43 |
| 31 | Гостиница | Ул.Крупской, 47 |
| 32 | Парикмахерская с сауной «Этуаль» | Ул.40 лет Октября, 84 |
| 33 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 | Ул.Ленина, 15 |
| 34 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 | Ул.Крупской, 39 |
| 35 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 – филиал МОУ СОШ № 82 | Пер.Четвертый, 1 |
| 36 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Красная Шапочка» | Ул.Бойко, 23 |
| 37 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Зоренька» | Пер.Народный, 1 |
| 38 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 «Сказка» | Пер.Садовый, 15 |
| 39 | Пункты общественного питания |  |
| 40 | Церковь | Пер.Пятый, 23 |
| 41 | Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Шахты», отделение по Октябрьскому району, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора | Пер.Четвертый, 3 |
| 42 | Каменоломнинский филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» | Ул.Мокроусова, 4 |
| 43 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.Каменоломни ОАО «Российские железные дороги» | Ул.Крупской, 32 |
| 44 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района | Пер.Садовый, 23 |
| 45 | Реабилитационный центр |  |
| 46 | Сберегательный банк РФ отделение 5410 | Ул.Крупской, 57 |
| 47 | Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк» | Ул.40 лет Октября, 59 |
| 48 | Магазины |  |
| 50 | Аптеки |  |

Ниже приводится таблица сопоставления емкостей видов учреждений и предприятий обслуживания функционирующих (по состоянию на 2006 г.) с нормативной емкостью.

Таблица сопоставления в определенной мере дает представление о специфике данных условий поселка.

Например, высокая обеспеченность учреждениями здравоохранения соответствует массовой потребности в восстановлении здоровья шахтерского населения, поселок (как и город Шахты) находится в условиях с особо напряженной экологией.

Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового               обслуживания

| №№ пп | Наименование | Еди.изм. | Емкость | Емкость на 1000 жит. | % обеспеченности от нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 349 | 30 | 61,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 871 | 76 | 77,2 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 270+192 | - | - |
| 4 | Стационары всех типов* | коек | 290 | 25,2 | 188,6 |
| 5 | Поликлиники* | пос/см. | 330 | 28,7 | 158,6 |
| 6 | Аптеки | объект | 3 | 1 на 3,8 тыс.чел. | больше в 3,5 раза |
| 7 | Станция скорой помощи* | машин | 3 | 1 на 3,8 тыс.чел. |  |
| 8 | Спортивные залы* | кв.м.пола | 914 | 79,5 | 26,1 |
| 9 | Дома культуры* | мест | 561 | 48,8 | 69,7 |
| 10 | Библиотеки | тыс.том | 62,5 | 5,4 | 108 |
| 12 | Учреждения торговли | кв.м. торг.площ. | 2968,1 | 258 | 92 |
| 13 | Рынки | кв.м. общ.площ. | Нет данных | - | - |
| 14 | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | мест | 350 | 30,4 | 76 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 182 | 15,8 | 175,6 |
| 16 | Прачечные | кг/см | Нет данных | - | - |
| 17 | Химчистки | кг/год | Нет данных | - | - |
| 18 | Бани | мест | Нет данных | - | - |
| 19 | Учреждения связи | объект |  |  |  |
| 20 | Гостиницы | мест | Нет данных | - | - |

Примечание: «*» обозначены объекты, обеспеченность по которым определяется в соответствии с «Социальными нормами и нормативами» одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями от 14 июля 2001 года)

Проектное решение

Как выше отмечалось, городское поселение Каменоломни обладает  исторически сложившейся структурой обслуживания, адаптированной к конкретным особенностям поселения.

Поселок Каменоломни является административным центром октябрьского района Ростовской области. В этом качестве он должен бы обеспечивать сопряженное население района рядом услуг, в частности услугами здравоохранения, культуры и торговли. Однако рядом с ним расположен один из крупнейших городов области – Шахты, который и притягивает к себе сопряженное население района, в том числе население поселка Каменоломни.

Это приводит к необходимости размежевания функций и составов сервисных предприятий между уровнями обслуживания центром г.Шахты и центром п.Каменоломни (с учетом их конкурентоспособности).

Анализ, представленный в подразделе «Современное состояние» позволяет размежевание уровней и видов услуг вести на основе уже состоявшихся результатов конкуренции центров, дающих для последующих расчетов вполне устоявшийся состав видов сервисных отраслей и предприятий, соответствующих потребительскому спросу населения поселка.

Ниже приводится характеристика отраслей и учреждений обслуживания по основным видам.

Образование и воспитание

Система образования и воспитания города представлена детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, объектами внешкольного образования. Существующая емкость указанных объектов несколько ниже нормативной, а одна из школ на 471 место намечена к сносу.

Здравоохранение

Емкость медицинских учреждений выше нормативной, что объясняется особенностью поселения. Однако оборудование больниц устарело.

Требуется обеспечение медицинских учреждений новым современным оборудованием.

Спортивные сооружения

В поселке отсутствует крытый бассейн. Емкость спортивных залов составляет 26,1% от нормативной.

Учреждения культуры

В центре поселка имеют место построенный ранее Дворец культуры емкостью на 560 мест, библиотека на 62,5 тыс.томов, центр внешкольной деятельности детей, которые функционируют с достаточным наполнением.

Предприятия бытового обслуживания

В поселке имеется комплекс ателье на 182 раб.места. Его емкость несколько превышает нормативную, но оно функционирует с полным наполнением.

Предприятия торговли

Их емкость составляет 92% от нормативной. Однако переполнение, очереди бывают редко.

Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания городского поселения Каменоломненское

Таблица №

| №№ пп | Наименование учреждений обслуживания | Един. измерения | Норма на тыс.жителей | Расчетная емкость |  | Существующая сохраняемая | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства (13 тыс.жит.) | Расчетный срок (15 тыс.жит._ |  | 1 очередь строительства (13 тыс.жит.) | Расчетный срок (15 тыс.жит._ |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 5,71х0,85=48,5 | 630 | 728 | 349 | 281 | 379 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 98,4 | 1279 | 1476 | 871-471 (снос) | 879 | 1076 |
| 3 | Внешкольные учреждения | учащ. | 12% школьников с 1 по 8 класс | 123 | 142 | 462 | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 175 | 202 | 290 | - | - |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | пос/см | 18,15 | 236 | 272 | 330 | - | - |
| 6 | Станции (подстанции) скорой мед.помощи* | автом. | 1 на 10 тыс.жит. | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 7 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс.жит. | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования* | тыс.м2 на тыс.жит. | 0,35 | 4,55 | 5,25 | 0,914 | 3,636 | 4,336 |
| 9 | Плоскостные сооружения | м2 на 10 тыс.жит. | 19494 | 25342 | 29241 | 26349 | - | 2892 |
| 10 | Клубы | мест | 70 | 910 | 1050 | 561 | 349 | 489 |
| 11 | Городские массовые библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Предприятия торговли, общ. питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Учреждения торговли | м2 торг.пл. | 280 | 3640 | 4200 | 2968,1 | 672 | 1232 |
| 13 | Рыночный комплекс | м2 торг.пл. | 24 | 312 | 360 | Нет данных | 312 | 360 |
| 14 | Предприятия общ.питания | мест | 40 | 520 | 600 | 350 | 170 | 250 |
| 15 | Магазины кулинарии | м2 торг.пл. | 6 | 78 | 90 | 10 | 68 | 80 |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 9 | 117 | 135 | 182 | - | - |
| 17 | Фабрика-прачечная | кг белья в смену | 110 | 1430 | 1650 | Нет данных |  |  |
| 18 | Фабрика-химчистка | кг вещей в смену | 7,4 | 96,2 | 111 | Нет данных |  |  |
| 19 | Бани | мест | 5,0 | 65 | 75 | Нет данных |  |  |
| Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Организации и учреждения управления | объект | По заданию | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Жилищно-эксплуатационная организация жилого района | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 1 | 1 | Нет данных |  |  |
| 22 | Гостиница | мест | 6 | 78 | 90 | Нет данных |  |  |

В принципе, как известно, прогнозируемое развитие сервисных систем на перспективу в условиях рыночной экономики требует более конкретного учета всех факторов развития и не всегда соответствует усредненным нормам СНиП.

Однако опыт показывает, что действующие нормы СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в определенной мере (в зависимости от учета конкретных особенностей поселения) дают некоторое приближение к действительности, обеспечивая (при реализации расчетных емкостей) защиту инвестируемых сервисных предприятий от банкротств по фактору не соответствия платежеспособному спросу.

Ниже по тексту расчет прогнозируемого развития сетей культурно-бытового обслуживания произведен на основании рекомендаций № 7 СНиП 2.07.01-89 и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р с изменениями от 14.07.2001 г. Расчет емкости потребностей в учреждениях обслуживания приведена в таблице.

Объемы нового культурно-бытового строительства определяются как разница между расчетной потребностью и количеством существующих сохраняемых объектов.

# 4. Уличная сеть. Система магистралей и транспорта

Достаточно благоустроенная уличная сеть поселка явилась результатом его развития за полутора вековой период. Развитие осуществлялось в соответствии как с потребностями и нормативно-градостроительными установками различных исторических эпох, так и с первоначальным генеральным планом, рассчитанным, в основном, на пешеходную доступность центра и других мест  массового посещения в Северной части поселка. Это объясняет узкий поперечный профиль и отсутствие основных магистральных направлений в опорной сетке улиц.

На современном этапе, в связи с ростом коэффициента автомобилизации населения, увеличением его подвижности, установлением режима «маятниковых» миграций – «Каменоломни-г.Шахты» резко выявилась потребность в формировании магистрально-транспортной сети поселка и в регулировании ее связи с магистральной системой г.Шахты. Известное противоречие между исторически сложившейся структурой и актуальными потребностями современности в современных условиях могут разрешаться как применением форм сервитута, так и методами выборочной реконструкции в рамках действующего законодательства.

Современные транспортные магистрали по улицам Комсомольской, Энгельса, Мокроусова, Дзержинского, Восточной, по Садовому переулку имеют узкую проезжую часть. Исключение составляют только улицы Крупской и Шоссейная. Ниже приводятся параметры существующих улиц магистрального значения.

| №№ пп | Наименование улиц | Протяжен. км | Ширина проезжей части, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселковые улицы |  |  |  |
| 1 | Ул.Комсомольская | 2,4 | 6,0 | 14400 |
| 2 | Ул.Крупской | 0,95 | 10,5 | 9975 |
| 3 | Ул.Энгельса | 0,74 | 6.0 | 4440 |
| 4 | Ул.Мокроусова | 2,15 | 6,0 | 12900 |
| 5 | Пер.Шоссейный | 1,25 | 9,0 | 1125 |
| 6 | Пер.Советский | 0,7 | 6,0 | 4200 |
| 7 | Пер.Садовый | 1,3 | 6,0 | 7800 |
| 8 | Ул.Восточная | 1,73 | 6,0 | 10380 |

Состояние напряженности в транспортной сети поселка усугубляется узостью проезжих частей мостов. Их расширение возможно только при полной реконструкции мостовых переходов.

| №№ пп | Местоположение | Наименов. водостока или друг. препят. | Тип соор., материал | Протяж. м | Ширина, м |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. проезж. части |  |
| 1 | Южная окраина поселка | Железная дорога | ж/б путепровод |  |  |  | Хорошее |
| 2 | ул.Комсомольская | б.Максимовская | ж/б мост | 15 | 7 | 6 | Удовл. |
| 3 | ул.Железнодорожная | б.Максимовская | ж/б мост | 15 | 7 | 6 | Удовл. |
| 4 | ул.Железнодорожаня | ж/дорога | переезд в 1 уров. | 10 | 6 | 6 | Удовл. |
| 5 | ул.Мокроусова | ж/дорога | «-« | 10 | 6 | 6 | Удовл. |
| 6 | ул.Мокроусова | ж/дорога | «-« | 10 | 6 | 6 | Удовл. |
| 7 | пер.Шоссейный | ж/дорога | «-« | 10 | 6 | 6 | Удовл. |
| 8 | пер.Шоссейный | ж/дорога | «-« | 10 | 6 | 6 | Удовл. |
| 9 | У ж/д вокзала | «-« | перех.мост металл | 200 | 3 | - | хорошее |

Таким образом. Проектное решение транспортной сети практически становится неизбежно связанным с необходимостью проведения частичных реконструктивных преобразований исторически сложившейся уличной сети.

В основу формирования проектной системы магистралей и транспорта положен современный принцип дифференцирования движения с отделением транзитных потоков от обслуживающих и транспортных от пешеходных с соответствующей специализацией путей передвижения.

В целях исключения и предотвращения пропуска транзитных грузовых и общих транзитных потоков через селитебную зону поселка проектом предусматривается использование и формирование новой сети обходных дорог.

К их числу относится южная дорога «Запад-Восток» регионального значения, обходящая поселок по его южной периферии. Это одно из важнейших обходных направлений, имеющих непосредственный выход на систему Федеральных дорог (существующая дорога).

Не менее важное значение имеет восточная обходная дорога, трассируемая параллельно коридору инженерных коммуникаций, обеспечивающая грузовые потоки к Северному промузлу и комплексу «Стройфарфор» без заезда в селитебную зону (проектируемая).

Значение обходной дороги в Западной части поселка приобретает транспортное направление, являющееся продолжением ул.Победы Революции г.Шахты.

В соответствии с типом развивающегося поселка (поселок городского типа) необходимостью сопряжения его  транспортной  сети с сетью магистралей города Шахты на расчетный срок устанавливается следующая классификация транспортных и пешеходных путей сообщения:

- Транспортные магистрали общепоселкового значения (ул.Энгельса и ее продолжение в южный проектируемый район, магистраль по Садовому переулку и новая магистраль в долине р.Максимовки, магистраль (дорога) – продолжение Шахтинской общегородской магистрали по ул.Победы революции).

- Транспортные магистрали местного значения (ул.Ленина и ее продолжение в южном направлении, Виноградный пер., ул.Шоссейная, ул.40-летия Октября).

- Жилые улицы, выполняющие функции основных транспортных проездов (ул.Узкая, Первомайский пер., Луганский пер., Комиссаровская ул, 7-ой переулок, 5-й переулок, Батайская ул.).

Учитывая большую ширину проезжей части ул.Крупской, ее периферийное положение, отключенность от основных осевых транспортных направлений целесообразно уточнить ее значение в выполнении транспортной функции центра. Перечисленные свойства соответствуют значению ее  в структуре общепоселкового центра как главной тангенциальной магистрали, выполняющей функции основного подъезда к центру и бокового паркинга подвижных средств. Соответственно, Главной (чисто пешеходной) улицей, подводящей пешеходные потоки с Севера и Юга зоны центра ко Дворцу культуры и главной площади должна стать ул.Калинина, которую следует в большей мере насыщать общественной застройкой и улучшать ее архитектурный облик. Роль второй тангенциальной улицы, разгружающей ул.Калинина в транспортном отношении (с превращением ее в пешеходную) приобретает ул.40-летия Октября.

Существенным недостатком существующей уличной сети является слабая связь между западной и восточной частями поселка. В целях устранения этого недостатка проектом намечается трасса транспортного подхода к предлагаемому путепроводу через железную дорогу и мосту через р.Грушевку по южной периферии долины Максимовского ручья.

В исторических поселениях обычно обостряется проблема паркинга подвижного состава, как следствие узости улиц и высокой плотности застройки уличной сети (по периметру улиц). Такого рода проблема характерна прежде всего для зоны центра. Она может получить свое разрешение при использовании части профиля наиболее широкой ул.Крупской для устройства продольных однорядных стоянок, а также ряда «карманов» по ул.40-летия Октября с использованием пространства  газонов. Статус «тангенциальных»  магистралей относимый к улицам Крупской и 40 лет Октября подразумевает соединение функций подъезда (к зоне центра) и паркинга. Принципиальное проектное решение по организации движения и классификации элементов уличной сети представлено на чертеже в масштабе 1:5000 «Схема магистралей и транспорта».

Транспорт

По состоянию на 2006 г. в поселке зарегистрировано во владении 2512 легковых автомобилей, 69 автобусов, 567 грузовых автомашин, 189 прицепов и полуприцепов и 334 единицы малого мототранспорта. Всего – 3671 единица. Кроме того,  транспортная сеть улиц принимает на себя внешние маршруты автобусов, приписанных к АТП города Шахты, потоки легковых автомашин целевой направленности Шахты-Каменоломни, Новочеркасск-Каменоломни, Новошахтинск-Каменоломни. С Каменоломенским грузовым двором имеют связь все существующие обходные и грузовые дороги.

Внутрипоселковый автомобильный парк (по данным ГИБДД) подразделяется по признаку владения следующим образом:

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | юридическим лицам | физическим лицам |
| Легковые автомобили | 2512 | 312 | 2300 |
| Автобусы | 69 | 57 | 12 |
| Грузовые автомобили | 567 | 355 | 242 |
| Прицепы и полуприцепы | 189 | 37 | 152 |
| Мототранспорт | 334 | 4 | 330 |

По состоянию на 2006 г. в поселке отсутствуют внутрипоселковые автобусные маршруты, не выходящие за пределы поселковой черты. Все имеющиеся маршруты – внешние, совмещающие функцию внутрипоселкового обслуживания с межселенным. Такого рода 3 маршрута, связывающее п.Каменоломни с городом Шахты, перевозят до 2-х млн.пассажиров в год.

Ниже приводится перечень маршрутов и их характеристики.

| №№ пп | Наименование маршрута | Длина маршрута, км | Время оборота, мин. | Количество машин на маршруте, ед. | Марка а/м и их вместимость, чел. | Количество перевезенных пассажиров за год, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горняк-Шахты | 8,9 | 25 |  | ГАЗ-322132/13 | 1041,7 |
| 2 | Поликлиника-Шахты | 7,6 | 27 |  | ГАЗ-322132/13 | 839,0 |
| 3 | ООО «Родина-Шахты» | 15,3 | 29 |  | ГАЗ-322132/13 | 83,2 |

Таким образом, для свободного коммерческого рынка автосервиса остаются потребности организованной автозаправки, транспортных средств отстоя транзита, паркинга.

В поселке имеется 9 мелких станций технического обслуживания и 3 автозаправочных станции.

Проектное решение предусматривает дальнейшее развитие автобусных маршрутов, создание местного центра автосервиса (в составе: комплекс авторемонта и паркинг, пункт отстоя транзита, центр обслуживания, кемпинг, автозаправочная станция), размещаемого в узле пересечения главной транспортной артерии южной части г.Шахты, магистрали поселка по левому берегу р.Максимовки и Восточной обходной дороги.

Учитывая сравнительно невысокие темпы развития поселка и небольшой рост его расчетной численности населения (до 13 тыс. на 1 очередь и до 15 тыс.чел. на конец расчетного срока), даже при компактном, единонаправленном на юг размещении нового жилищного строительства вряд ли возникнет основание к формированию внутрипоселковых автобусных маршрутов.

В принципе, и на дальнейшее следует рассчитывать на автобусное обслуживание проходными, межселенными маршрутами.

По мере формирования юго-восточного промышленного района города Шахты на землях Октябрьского района в комплексе с действующей шахтой имени М.Чиха с размещением промышленных комплексов стеновых «сэндвич-панелей», заводов легких металлоконструкций, горячей оцинковки, опилочного завода, предприятий бытовой химии возникнет потребность организации маршрута «Каменоломни-Шахта Чиха» с остановками у рекреационных  комплексов  большого южного парка г.Шахты (у стадиона, у зрелищного комплекса, у Ипподрома и т.д).

Резервируется возможность создания маршрута, обеспечивающего доступность южного производственного узла, совместного его использования поселками Каменоломни, Горняк и далее по трассе на землях Октябрьского района.

Внешний транспорт

В поселке Каменоломни элементы внешнего транспорта представлены главным железнодорожным узлом, участками межрегиональных автомобильных дорог «Шахты-Новочеркасск», «Шахты-Усть-Донецк».

Ниже приводятся характеристики железнодорожной линии и железнодорожного узла.

А) характеристика железнодорожной линии

| Наименование ж/д линии | Лихая-Ростов |
| --- | --- |
| Количество путей | 2 |
| Вид тяги | Электрическая |
| Размеры движения (пар поездов в сутки) | 109 пар поездов в сутки |
| Техническое состояние | Соответствует требованиям ПТЭ |

Б) характеристика железнодорожной станции

| Наименование ж/д станции | Каменоломни |
| --- | --- |
| Характер работы | Участковая |
| Класс | 2 |
| Путевое развитие | Всего 51 путь различных назначений |
| Наличие вокзала (с указанием года постройки, материала стен) | Вокзал 1947 года постройки, материал стен – кирпич |
| Наличие пассажирской платформы (с указанием материала, размера) | Две низкие пассажирские платформы длиной 390 и 460 метров |
| Другие имеющиеся сооружения (грузовые дворы, контейнерные площадки и пр.) | Грузовой двор |
| Техническое состояние сооружений | Удовлетворительное |

Проектное значение предусматривает ряд частичных изменений в структуре путевого хозяйства станции, вызванных изменением направлений грузопотока, вследствие массового закрытия шахт и формирования новых производственных комплексов по плану реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса.

В связи с необходимостью формирования в городе Шахты центральной кольцевой магистрали, а также сносом складских хозяйств в районе пересечения ул.Парковой с ул.Шоссейной (в г.Шахты) на перспективу намечается ликвидация потерявшей грузопоток северной железнодорожной ветки. При этом усиливается значение южного ответвления, направленного к формируемому юго-восточному промышленному району г.Шахты в комплексе с шахтой им.Чиха. Это вызовет необходимость перегруппировки маневровых путей в структуре железнодорожного узла.

Состоявшееся строительство клеверной развязки на пересечении межрегиональной автомобильной магистрали «Усть-Донецк-Каменоломни-Новошахтинск» с Федеральной дорогой М-4 Московского направления повлияло на загрузку всеми видами движения узла подхода Усть-Донецкой дороги к п.Каменоломни. В этом месте проектом генерального плана намечается формирование одного из главных комплексов автосервиса в составе: кемпинг, пункт отстоя транзита, центр обслуживания пассажиров и водителей, ремонтная база, автозаправочная станция.

# 5. Система зеленых насаждений

По состоянию на 2007 г. в поселке имеет место дефицит достаточно благоустроенных зеленых устройств общего пользования. Они представлены небольшим декоративным сквером в центре поселка. Стадион, расположенный на периферии поселка, мало посещаем населением. Проектное решение генерального плана намечает формирование разветвленной системы озеленения, связанной с экологическим каркасом природной среды, в данных условиях представленным озеленяемыми долинами реки Грушевки и ее притоков.

В частности в долине балки Максимовской («Семибалочной») намечается планировочное регулирование, спрямление русла ручья, устройство набережной, создание аллей, зеленых куртин, площадок и полян для игр и отдыха населения. Вместе с южным парком города Шахты озелененная долина Максимовского ручья формирует крупный зеленый массив, имеющий значение основной рекреационной среды по отношению к крупному ареалу расселения «город Шахты – поселок Каменоломни».

При благоприятных для произрастания растительности почвенно-грунтовых условиях (темно-каштановые почвы и черноземы) и возможности организации полива представляются достаточно реальными планируемые объемы озеленения с привлечением инвестиций как муниципальных, так и частных.

С учетом почвенно-климатических факторов для озеленения поселка рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

| Наименование пород | Улицы, рядовая посадка | Парки, скверы, бульвары |
| --- | --- | --- |
| 1. Акация белая | + | + |
| 2. Акация новомексиканская | + |  |
| 3. Айлант |  | + |
| 4. Алыча |  | + |
| 5. Бархат амурский |  | + |
| 6. Береза бородавчатая |  | + |
| 7.Вяз мелколистный | + | + |
| 8. Вяз шершавый |  | + |
| 9. Вяз перистоветвистый | + |  |
| 10. Вишня обыкновенная |  | + |
| 11. Глядичия трехколючковая | + | + |
| 12. Груша обыкновенная |  | + |
| 13. Дуб черешчатый |  | + |
| 14. Дуб красный |  | + |
| 15. Ель колючая |  | + |
| 16. Ива серебристая |  | + |
| 17. Каштан конский | + | + |
| 18. Клен остролистный | + | + |
| 19. Клен Явор |  | + |
| 20. Клен полевой | + | + |
| 21. Клен ясенолистный |  | + |
| 22. Клен серебристый |  | + |
| 23. Липа крымская | + | + |
| 24. Липа мелколистная |  | + |
| 25. Рябина обыкновенная | + | + |
| 26. Тополь Болле | + | + |
| 27. Тополь канадский | + |  |
| 28. Тополь белый | + | + |
| 29. Тополь пирамидальный | + | + |
| 30. Орех черный |  | + |
| 31. Орех грецкий |  | + |
| 32. Слива писсарди |  | + |
| 33. Сосна крымская |  | + |
| 34. Сосна обыкновенная |  | + |
| 35. Софора японская |  | + |
| 36. Черемуха вергинская |  | + |
| 37. Черемуха поздняя |  | + |
| 38. Черемуха обыкновенная |  | + |
| 39. Ясень зеленый | + | + |
| 40. Айва японская |  | + |
| 41. Акация желтая | + |  |
| 42. Амфора обыкновенная | + |  |
| 43. Барбарис обыкновенный | + | + |

Ассортимент засухоустойчивых трав для газонов:

Партеры – бородач, полевица, райграс высокий;

Спортплощадки – ежа сборная;

Парки – ежа сборная, житняк, костер безостный, люцерна желтая, мятник луговой, овсяница луговая, пырей безкорневищный, пырей ползучий.

Применение рекомендуемых пород будет сопровождаться большим декоративным эффектом, если следовать известным системам подбора видов растений при их высадке. Например, система непрерывного цветения, система тематического подбора, контраста, гармонии цвета.

# 6. Инженерное оборудование территории

В настоящее время в городском  поселении Каменоломни достаточно хорошо развита инженерная инфраструктура.

Система централизованного водоснабжения организована от поверхностного источника -  Шахтинско-Донского водопровода.

Многоэтажная застройка канализована, индивидуальная застройка частично подключена к централизованной системе канализации. Сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на главную канализационную насосную станцию и затем на канализационные очистные сооружения г.Шахты. Дождевая канализация отсутствует.

Многоэтажные здания имеют централизованное отопление, здания оборудованы местными водонагревателями на газовом топливе. Индивидуальная застройка обеспечивается  автономным теплоснабжением от источников, работающих на газе.

Поселок снабжается газом от ГРС-2 (закольцованной с ГРС-1 и ГРС-3, снабжающими г.Шахты), по территории проложены газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Электроснабжение сложившейся застройки осуществляется от электрической подстанции Ш-16, напряжением 110/35/10 кВ.

В проектируемых жилых и общественных зданиях на перспективу предусматривается для секционных зданий и индивидуальной застройки полное благоустройство зданий с внутренним водопроводом, с устройством централизованной системы канализации, для части индивидуальной застройки на первую очередь строительства предусматривается канализование в выгреба.

Предусматривается организация системы дождевой канализации.

Теплоснабжение намечается централизованным для многоэтажной застройки; от автономных источников тепла, работающих на природном сетевом газе – для индивидуальных зданий.

Для всей застройки предусматривается организация систем газо-, электроснабжения, связи. Санитарная очистка территорий совершенствуется по планово-регулярной схеме.

Для обеспечения режима энергоснабжения, экономии расхода воды следует предусмотреть индивидуальный учет воды, тепловой энергии (в том числе при централизованном теплоснабжении), газа, электроэнергии.

При разработке раздела «Инженерное оборудование территории» были учтены следующие материалы.

1. Генеральный план городского округа «Город Шахты», ОАО «НИИПГрадостроительства» г.С.Петербург, 2007 г.

2. «ОАО «Региональный Водоканал» Дон ВК ЮГ» Шахтинско-Донской водопровод. Реконструкция». ОАО «Ростовской Водоканалпроект», г.Ростов-на-Дону, 2006.

3. «Схема водоснабжения и гидравлический расчет магистральных водопроводных сетей г.Шахты Ростовской области». ФГУП «Гипрокоммунводоканал», г.Ростов-на-Дону», 2003.

4. Программа первоочередных мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения п.Каменоломни, п.Казачьи лагери и п.Персиановский на 2007-2010 годы.

## 6.1.Водоснабжение

###### Существующее положение

Водоснабжение п.Каменоломни осуществляется от Шахтинско-Донского водопровода, водозабор расположен на р.Дон в районе станицы Мелиховской. Вода насосными станциями 1 и П подъема подается на расстояние 31 км на водопроводные очистные сооружения г.Шахты по трем стальным водоводам (два водовода диаметром 1200 мм и один водовод диаметром 1000 мм).

В настоящее время суммарная проектная мощность водозабора составляет                     336 тыс.м3/сут, фактическая производительность – 200 тыс.м3/сут.

Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в поселок Каменоломни, является насосная станция Ш подъема, расположенная в г.Шахты на площадке водопроводных очистных сооружений.

Насосной станцией Ш подъема вода по водоводу диаметром 219 мм, проложенному по ул.Восточной, и по водоводу диаметром 250 мм, проложенному по ул.Комсомольской, подается на площадку водопроводных сооружений (насосные станции 1V подъема), расположенных в г.п.Каменоломни на ул.Восточной (ВНС-1), на ул.Чкалова (ВНС-2).

На площадках водопроводных насосных станций размещаются сооружения: четыре накопительных  резервуара (объемом 1000 м3 каждый), хлораторная.

От насосных станций вода подается в разводящую водопроводную сеть поселка.

Дополнительно осуществляется водоснабжение поселка от водоводов МУП «г.Шахты» Водоканал», вода в распределительную сеть п.Каменоломни подается самотеком (место подключения – ул.Батайская, переулок № 6 – ул.Железнодорожная, ул.Комсомольская, ул.Мокроусова – переулок № 6).

Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 79,7 км, диаметр сетей преимущественно от 100 до 250 мм.

Фактический средний объем водопотребления поселка составляет 2021 м3/сут. и включает объем на хозяйственно-питьевые нужды населения – 1518 м3/сут; объем на нужды животноводства – 2,6 м3/сут; производственные нужды – 500 м3/сут.

Максимальный расход воды достигает 2200 м3/сут. Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, равно 95%, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок.

Насосные станции и водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа, оборудование насосных станций морально и физически устарело. Управление насосными агрегатами осуществляется вручную, что провоцирует возникновение гидравлических ударов, рост аварийности водопроводных сетей, приводит к отсутствию необходимого напора в точках потребления. Подающие и распределительные трубопроводы введены в эксплуатацию 25-30 лет назад, выполнены, в основном, из стальных труб, имеют недостаточную пропускную способность и высокую аварийность (уровень аварийных ситуаций, по данным  эксплуатирующей организации превысил 35%), что приводит к снижению надежности подачи воды потребителям.

Из 79,7 км водопроводных сетей в аварийном состоянии находятся 48,6 км, потери в сетях превышают нормативных уровень на 20%.

Проектные предложения

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь и расчетный срок сохраняется Шахтинско-Донской водопровод. (В соответствии с решением ОАО «Региональный водоканал «Дон ВК ЮГ» принято решение о строительстве новых водозаборных сооружений в 6 км от ст.Мелиховская, так как существующие водозаборные сооружения, расположенные на оползневом склоне, не защищены от разрушений).

Проектом (2) предусматривается увеличение производительности станции водоподготовки г.Шахты до 225 тыс.м3/сут. на 2010 г. и до 268 тыс.м3/сут. на 2015 г.

От насосной станции Ш подъема г.Шахты насосами Ш группы осуществляется подача воды в п.Каменоломни. Проектом (2) предусматривается реконструкция насосного оборудования в связи с тем, что в настоящее время отсутствует резервный насос подачи воды в п.Каменоломни.

Существующая схема централизованного водоснабжения поселка максимально используется.

Водоснабжение селитебной и производственной зоны предусматривается от существующих водопроводных сооружений насосных станций № 1 и № 2 (намечается их реконструкция на 1 очередь – замена насосных агрегатов с установкой частотно регулируемых приводов, диспетчеризация насосных станций, замена трубопроводов и арматуры в насосных станциях). Водоснабжение нового южного планировочного района намечается от магистрального водовода «Насосная станция III подъёма г. Шахты-Новошахтинск». В соответствии с Программой (4) модернизация насосных станций позволит снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировку воды потребителям, обеспечить безопасную эксплуатацию насосного оборудования и надежную подачу воды  на объекты.

Зоны санитарной охраны водопроводных насосных станций соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (площадки насосных станций построены по проекту Южгипроводхоза, в котором предусмотрены  зоны санитарной охраны). Для насосных станций граница 1 пояса составляет 30 м от стен резервуаров. Ширина защитной полосы водоводов составляет 10 м.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Химические и санитарные показатели исходной речной воды р.Дон и после водопроводных очистных сооружений приведены в Приложении 3, показатели качества воды в п.Каменоломни (протокол от 15.05.2007 г., протокол от 21.06.2007 г.) приведены в Приложении 4.

Система водоснабжения поселка является объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая, тупиковые отводы не более 200 м. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей. Реализация Программы на 1 очередь (4) позволит достичь следующего эффекта: снизить уровень физического износа до 30%, уменьшить число аварийных ситуаций на сетях на 12%, снизить себестоимость производства на 15%.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Потребные напоры на вводе в здание составляют для одноэтажной застройки – 10 м, для 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти этажной застройки соответственно 14,18,22,26 м.вод.ст.

Неприкосновенный противопожарный трехчасовой запас воды вместе с регулирующим и аварийным запасами находятся в напорно-регулирующих резервуарах на площадках  1V подъема водопроводных сооружений.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства зданий (с учетом постановления главы Администрации Октябрьского района № 533 от 30.10.2003 г.)

Расчет водопотребления поселка выполнен исходя из того, что все население на 1 очередь пользуется услугами централизованной системы водоснабжения.

Расчетные расходы водопотребления населения сведены в таблицу № 6.1. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений общественного пользования приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл.3 , прим. 1) и составляет 80 л/сут. на человека.

Потери воды и утечки в разводящих сетях поселка приняты в размере 20% в соответствии с (2). (В настоящее время утечки воды в разводящих сетях достигают 50%, это объясняется высокой степенью износа трубопроводов). Эксплуатирующей организацией выполнен анализ текущего состояния и составлен Перечень мероприятий (4) на                  2007-2010 гг., позволяющих обеспечить  бесперебойное снабжение потребителей водой и снижение тарифа на  водоснабжение.

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Производственное водоснабжение предприятий предусматривается в комплексе с водоснабжением города.

Расходы воды по производственной зоне приняты по данным водопотребления на 2006 год  с ростом на 30% на первую очередь и 100% на перспективу.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, продолжительность наружного пожаротушения 3 часа. Расчетное количество одновременных пожаров на первую очередь и перспективу  – 2 пожара, расход воды на один пожар – на первую очередь и  на перспективу – 15 л/сут.

Суммарный расход воды представлен в таблице № 6.2.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 6.1

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудов. водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 160 | 2500 | 480 | - | - | - |
|  | б) с ваннами и местными водонагревателями на газовом топливе | 230 | 10000 | 2760 | 230 | 12000 | 3312 |
|  | в) тоже, с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 300 | 500 | 180 | 300 | 3000 | 1080 |
|  | г) колонки |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 3420 |  |  | 4392 |
| 2 | Неучтенные расходы |  |  | 684 |  |  | 768 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования | 80 | 13000 | 1040 | 80 | 15000 | 1200 |
|  | Всего: |  | 13000 | 5144 |  | 15000 | 6470 |

Суммарный расход воды (м3/сут.)

(без учета расхода на полив приусадебных участков)

Таблица №  6.2.

| Наименование потребителей | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды на животных) | 5144 | 6470 |
| 2. Хозяйственно-питьевые нужды предприятий, | 650 | 1000 |
| 3. Противопожарный расход | 324 | 324 |
| ИТОГО: | 6118 | 7794 |

Рекомендуется для обеззараживания очищенной воды применять электролиз. Ввод реагентов осуществляется перед резервуарами чистой воды. Предпочтительно применить электролизную установку, использовать гипохлорит натрия, промышленный способ получения которого основывается на электролизе водного раствора поваренной соли. Установка позволяет получить электролитический гипохлорит натрия непосредственно на станции водоподготовки – электролиз осуществляется в проточном режиме при самотечной подаче приготовленного солевого раствора через электролизер, который рассчитан на эксплуатацию в непрерывном, круглосуточном режиме. Для  получения реагента, эквивалентного 1 кг активного хлора, требуется не более 5-6 кг поваренной соли. Предусмотрено автоматическое управление электролизерной.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

1). Реконструкция ВСН-1 (ул.Восточная);

2) Реконструкция ВНС-2 (ул.Чкалова);

3) Реконструкция подающих водоводов на ВНС.

4) Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

5) Проектирование и строительство водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

## 6.2. Канализация хозяйственно-бытовая

Существующее положение

В п.Каменоломни имеется централизованная система канализации, охватывающая значительную часть селитебной и производственной территории. Система водоотведения включает самотечные и напорные канализационные сети диаметром от 200 до 400 мм, три канализационные насосные станции (КНС), таблица 6.3..

Основные характеристики КНС

Таблица № 6.3.

| №№ пп | Номер КНС, год ввода в экспл. | Адрес | Существующая произв. м3/сут.. | Техническое состояние | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 2, 1984 | Ул.Пролетарская, | 750 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 40 |
| 2 | КНС больничного комплекса | Территория больничного комплекса | 960 | Удовлетворительное | 30 |
| 3 | ГКНС № 1, 1980 | Ул.Железнодорожная | 1500 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 60 |

Оборудование насосных станций, в основном, энергоемкое, вследствие высокого износа КНС автоматическое управление насосами подвержено частым сбоям, на канализационных сетях отмечаются аварийные ситуации из-за изношенности уличных смотровых колодцев.

Канализование поселка осуществляется четырьмя основными коллекторами. В КНС № 2 (ул.Пролетарская) поступают стоки от застройки, прилегающей к ул.Энгельса, Пролетарской, Мира  и от п.Красногорняцкий. Стоки по напорному коллектору подаются к колодцу – гасителю на пора на ул.Садовой. Сюда же поступают под напором стоки от КНС больничного комплекса. Далее сточные воды самотеком транспортируются в КНС № 1 (ул.Железнодорожная). Застройка северной части поселка канализуется по самотечным сетям, стоки направляются также в КНС № 1, являющейся главной.

ГКНС собирает стоки селитебной и производственной зоны и по напорным коллекторам диаметром 200 мм, длиной 2500 м перекачивает их на очистные сооружения канализации г.Шахты (КОС). Выпуск стоков после очистных сооружений осуществляется в р.Грушевку ниже п.Каменоломни.

Протяженность сетей самотечной канализации составляет 10868 м, протяженность сетей напорной канализации составляет 8260 м. Материал труб – чугун, керамика, асбестоцемент.

Количество жителей, обеспеченных централизованной системой канализации, составляет 3736 человек.

Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте города приводит к ухудшению качественного состава грунтовых  вод.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г.Шахты.  Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений,  песка.

В настоящем проекте рассмотрены два варианта схемы канализования:

1 вариант – канализование застройки осуществляется на существующую ГКНС № 1 и стоки направляются на очистку на КОС г.Шахты (как в настоящее время);

П вариант – предусматриваются самостоятельные очистные сооружения для п.Каменоломни (соответственно и для п.Красногорняцкий, стоки которого в настоящее время через КНС № 2 п.Каменоломни транспортируются на очистку в г.Шахты; второй вариант рассмотрен по просьбе ООО «Вода и стоки» п.Каменоломни).

Первый вариант

Основная застройка в пределах существующей поселковой черты имеет три бассейна канализования (справа от железной дороги). Стоки северо-западной части застройки (прилегающей к пер.Шоссейный, пер.Виноградный, пер.Почтовый, ул.Комиссаровская) системой самотечных сетей направляются в существующие коллекторы по ул.Крупской,  пер.Советский. Застройка, прилегающая к пер.Луганскому канализуется в коллектор пер.Садовый (также возможно канализование части застройки северной зоны в КНС больничного комплекса, имеющей запас мощности).

Сточные воды юго-восточной застройки (в том числе ул.Московская, ул.Дружбы, ул.Победы) канализуются в существующую КНС № 2.

Стоки юго-западной части застройки (ограниченной пер.Садовый с севера, ул.Энгельса с востока) собираются по рельефу и отводятся через КНС в существующий коллектор диаметром 400 мм, транспортирующий стоки на ГКНС-1.

Проектируемая застройка южного планировочного района имеет два бассейна канализования, выраженных весьма четко (верхний бассейн, тяготеющий к б.Максимовской и нижний бассейн, имеющий уклон к б.Панской). Застройка нижнего бассейна канализуется самотечными сетями в КНС, размещенную в самой низкой точке рельефа. Затем стоки транспортируются по напорному коллектору до водораздела, где устанавливается колодец – гаситель напора и далее сточные воды самотечными сетями трассируемыми по улицам верхнего бассейна канализования и собирающими сточные воды с прилегающей территории  по уклону направляются (переходя дюкером р.Максимовский) на новую улицу (южнее ул.Шинкаренко). Далее, объединяясь со сточными водами юго-западной части застройки  ( в границах существующей поселковой черты), по общему коллектору подходят к существующему коллектору пер.Садовый. Существующий коллектор от пер.Садовый до ГКНС-1 должен быть реконструирован – необходимо увеличение диаметра.

Для канализования застройки, расположенной слева от железной дороги, предусматривается устройство КНС в нижней точке рельефа, и подача стоков напорной сетью до отметки, от которой стоки могут направляться к ГКНС-1 самотеком, по пути канализуя прилегающие здания.

Требуется увеличение мощности  ГКНС-1 чтобы обеспечить возможность принятия сточных вод со всей территории поселка. Необходимо строительство второго напорного коллектора от КНС №2 до пер. Садовый.

Второй вариант.

Намечается разместить  новую ГКНС на свободной территории, недалеко от места выпуска очищенных сточных вод  после КОС г.Шахты. Площадка ГКНС может быть расположена на участке, ограниченном с юго-запада автодорогой на Новошахтинск на расстоянии санитарно-защитной зоны от застройки х.Заречный. На вновь проектируемую ГКНС поступают стоки со всего поселка Каменоломни. От новой ГКНС по напорному коллектору, проходящему с западной стороны х.Заречный и п.Коммуна, стоки направляются на площадку самостоятельных КОС, расположенных на расстоянии СЗЗ южнее п.Коммуна. Выпуск очищенных стоков производится в р.Грушевку, ниже селитебной застройки населенных пунктов – п.Красногорняцкий, х.Заречный, п.Коммуна.

Канализование застройки в пределах существующей поселковой черты намечается следующим. Территория выше пер.Садовый канализуется по аналогии с первым вариантом. Стоки юго-восточной части застройки также направляются в КНС-2, часть стоков может быть канализована в существующий коллектор по ул.Пролетарской.

Сточные воды юго-западной застройки, аналогично первому варианту, самотеком по рельефу подходят к пересечению ул.Комсомольской с вновь проектируемой  улицей (параллельно ул.Шинкаренко), затем в свою очередь возможны два варианта.

Стоки вдоль проектируемой автодороги переходят через железнодорожные линии и по ул.Мокроусова спускаются до 7 переулка и подходят к новой ГКНС.

Стоки по ул.Комсомольской пересекают р.Максимовский и вдоль западной окраины п.Красногорняцкий спускаются до пересечения с коллектором нижнего бассейна южного планировочного района и затем транспортируются на новую ГКНС

Территория застройки нового южного планировочного района канализуется двумя самостоятельными коллекторами. Стоки нижнего бассейна самотеком трассируются на юг, в нижней точке намечается устройство КНС, часть трассы предусматривается напорной и далее стоки самотеком, собирая сточные воды с прилегающей территории, вдоль южной границы п.Красногорняцкий, направляются на  новую ГКНС.

Стоки верхнего бассейна самотеком идут в сторону новой улицы (вдоль б.Максимовской)  по ней (объединяясь со сточными водами существующей индивидуальной застройки юго-западной части поселка) поворачивают  на ул.Мокроусова и далее на новую ГКНС.

Сточные воды от застройки севернее пер.Садовый, собирающиеся в  существующуюГКНС-1, по второму варианту предлагается направить под напором до новой набережной и далее самотеком со стоками всего поселка на новую ГКНС.

По второму варианту сточные воды п.Красногорняцкий могут быть канализованы в новый коллектор по вновь проектируемой улице (севернее ул.Свердлова).

Ориентировочный объем работ по отличающимся статьям затрат приведен в таблице №6.4.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо  строительство современных КОС, устройство сооружений глубокой очистки сточных вод.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание возможно на установке УФ-дезинфекции или на электролизных установках.

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит сократить отвод земель для его складирования.

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 200 м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду.

Сточная вода после сооружений глубокой доочистки может иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3.0 мг/л. Такая степень очистки достаточна для сброса очищенных стоков в водоем.

Администрации поселка следует заказать специализированной организации проект канализации поселка с учетом перспектив его развития.

Предварительный расчет показывает,  что по строительным затратам эффективнее сложившийся вариант, т.е. очистка стоков поселка на КОС г.Шахты.

Перечень объектов для организации хозяйственно-бытовой канализации п.Каменоломни

Таблица № 6.4.

| №№ пп | Наименование | Физические показатели |  |  | Укрупненная стоимость (в относительных единицах) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | П вариант | Па вариант | 1 вариант | П вариант | Па вариант |  |
| 1 | Строительство КНС | 2 (южный планировочный район; южнее 10-го переулка) | 3 (южная окраина п.Каменоломни; пересечение ул.Железнодорожной и вновь проектируемой магистрали) | 3 (КНС в районе ул.Комсомольской на юго-западе существующей поселковой черты; южная окраина п.Каменоломни) | а) 2,0 – южный планировочный район; б) 1,8 – южнее 10-го переулка 3,8 | а) 2,0 – южный планировочный район; б) 40 – пересечение ул.Железнодорожной 42 | 42 |  |
| 2 | Реконструкция ГКНС или строительство ГКНС | Реконструкция | Строительство | Строительство | 32 | 45 | 45 |  |
| 3 | Переход дюке-ром через р. Максимовский | + | + | + | + | + | + | Затраты примерно равноценны |
| 4 | Реконструкция существующего главного кол-лектора (от пер. Садовый до ГКНС) с увели-чением диаметра | 720 м | - | - | 36 | - | - |  |
| 5 | Строительство напорных коллекторов | 2250 м от КНС в районе 10-го переулка до колодца гасителя; 250м – от КНС южного планировочного района; 800м - от КНС №2 до пер. Садовый | 1700 м от ГКНС до колодца-гасителя на ул.Железнодорожной 500м – от КНС на южной окраине до колодца-гасителя | 1700 м от ГКНС до колодца-гасителя на ул.Железнодорожной 500м – от КНС на южной окраине до колодца-гасителя | 160 | 140 | 140 |  |
| 6 | Строительство самостоятельных КОС | - | + | + | - | 230 | 230 |  |
| 7 | Переход через железную дорогу | - | 2 (продолжение проект. автодороги; южная окраина п.Красногорняций) | 1 (южная окраина п.Красногорняц-кий) | - | 140 | 70 |  |
| 8 | Самотечные кол-лекторы (за чер-той поселка) | - | 1800м – от южной окраине п.Красногорняцкий | 1800м – от южной окраине п.Красногорняц-кий | - | 32 | 32 |  |
| 9 | Строительство отводного коллектора от новой КНС до КОС | 10 км | 10 км | 10 км | - | 390 | 390 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 622 | 1019 | 888 |  |

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке. В качестве одного из вариантов может служить конструкция ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», сущность метода очистки основана на использовании нефтеулавливающего устройства (Патент РФ № 2108429 от 10.04.1998 года), очистке на блоках тонкослойного отстаивания и, в случае необходимости, глубокой доочистки на встроенных сорбционных углетканных фильтрах. Производительность одного моноблока 5-20 л/сек., диаметром 2,0 м, исполнение подземное. Эффективность очистки на данных очистных сооружениях составляет: по нефтепродуктам – не менее 99%, по взвешенным веществам – не менее 90%. Концентрация взвешенных веществ на выходе не более 5 мг/л, нефтепродуктов – не более 0,05 мг/л.

Суммарный расход сточных вод приведен в таблице № 6.5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 6.5.

| Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживаю-щего в зданиях, оборудованных канали-зацией (совместно с расходами на нужды местной промыш-ленности и неучтенными расходами) | 6000 | 1200 | 15000 | 5270 |
| 2. Водоотведение из неканализованных зданий (25 л/сут. на 1 чел.) | 7000 | 175 | - | - |
| 3. Хозяйственные и технологические нужды пром.предприятий |  | 650 |  | 1000 |
| 4. Водоотведение п. Красногорняцкий |  | 200 |  | 230 |
| Итого: |  | 2235 |  | 6500 |

Для п.Каменоломни требуется мощность КОС до 6500 м3/сут. на перспективу.

На  КОС п.Каменоломни поступают канализационные стоки от п.Красногорняцкий, мощность КОС с учетом и близ расположенных поселений будет уточнена в процессе разработки Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации. В настоящие стоки очищенных сточных вод г.Шахты сбрасываются в р.Грушевку ниже п.Каменоломни, но выше х.Заречный, п.Красногорняцкий, п.Коммуна. Предлагается отвести выпуск стоков в реку ниже перечисленных поселений.

Объем работ по 1 очереди строительства

Таблица № 6.6.

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВНС (ул.Восточная), ВНС-2 (ул.Чкалова) | сооружение | 2 |
| 2 | Реконструкция подающих водоводов на ВНС-1 | км | 1,2 |
| 3 | Водопроводные сети, средний диаметр 150 мм | км | 4,0 |
| Хозяйственно-бытовая канализация (1 вариант) |  |  |  |
| 1 | Уличные самотечные магистральные сети, средний диаметр 250 мм | км | 26,2 |
| 2 | Напорные канализационные сети | км | 3,2 |
| 3 | Канализационные насосные станции | сооружение | 2 |
| 4 | Реконструкция ГКНС-1 | сооружение | 1 |
| 5 | Реконструкция главного канализационного коллектора от пер.Садовый доГКНС-1 с увеличением диаметра | км |  |

## 6.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время эксплуатацией системы теплоснабжения в п.Каменоломни занимается две организации – МП «Ремонтно-строительное управление» и МП «ЖКХ р.п.Каменоломни».

Многоэтажная и среднеэтажная застройка поселка отапливается от котельных. Индивидуальная застройка имеет   теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе.

Характеристика котельных приведена в таблице 6.7.

Характеристика котельных  п.Каменоломни

Таблица № 6.7.

| № пп | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Мощ-ность, Гкал/ час | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/год | Основное оборудование |  | Данные о состоянии оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка котла | к-во, шт |  |
| 1 | Ул.Ленина, (МП «РСУ») | 1958, перев. на газ 1991 | 2,4 | 3781 на нужды населения | «Братск-1» водогрейный | 2 | 100% износа |
| 2 | Пер.Северный (МП «РСУ») | 1956, перев. на газ 1986 | 3,2 | 3482 на нужды населения | «Минск-1» водогрейный | 4 | 100% износа |
| 3 | Пер.Садовый (МП «РСУ») | 1968, перев. на газ 1980 | 3,2 | 2911 на нужды населения | «Минск-1» водогрейный | 4 | 100% износа |
| 4 | Ул. Комсомо-льская (МП «РСУ») | 1985 | 3,2 | 3781 на нужды населения | «Минск-1» | 4 | 100% износа |
| 5 | УЛ.Мокроусова (МП «РСУ») | 2002 | 0,4 | 500 | ТВГ-100 водогрейный | 4 | Удовлет. |
| 6 | Ул. 40 лет Октября (МП «ЖКХ») | 2006 | 0,86 |  | КСУВ-500 | 2 | 10% износа |
| 7 | Ул. Строите-льная (МП «ЖКХ) | 2001 | 0,17 |  | КГВ-100 | 3 | 20% износа |
| 8 | 4-й переулок (МП «ЖКХ») | 2005 | 0,12 |  | КСУВ-100 КСУВ-40 | 1 1 | 10% износа |

В поселке расположено несколько ведомственных котельных.

На территории больницы расположена котельная, мощностью 5 МВт, котельная снабжает теплом здание больницы, реабилитационный центр, спортивный комплекс, а также 6 жилых зданий (этажностью 2-3 этажа).

Котельные Вагонного депо и Локомотивного депо снабжают только производственную зону.

Топливом для котельных является природный газ. Стальные трубопроводы тепловой сети проложены в основном в непроходных каналах, имеются участки трубопроводов, проложенных надземно.

В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применена минеральная вата (марки 150), покровный слой – рубероид.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/70С.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечен один 70-квартирный жилой дом, в остальном жилом фонде установлены местные водонагреватели.

Диаметр тепловых сетей от 50 до 200 мм. Единой схемы тепловых сетей в поселке не имеется. Каждая котельная имеет свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 200 м, максимальная длина от котельной до объекта составляет 580 м.

Проектные предложения

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Раздел разработан с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 22С;

  - продолжительность отопительного  периода 175 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей  черте поселка  обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Резерв мощности имеют котельные: на ул.40 лет Октября, на ул.Комсомольской.

На 1 очередь строительства намечается ввод в эксплуатацию новой блочной котельной по адресу: пер.Шоссейный, 23. Мощность котельной 2,5 МВт. Котельная предусматривается для покрытия тепловых нагрузок жилых зданий, в настоящее время обслуживаемых котельной ОАО «Стройфарфор». Котельная ОАО «Стройфарфор» будет обслуживать только производственные мощности.

На 1 очередь строительства предусматривается реконструкция двух котельных:

а) строительство котельной по адресу – пер.Северный (мощностью 3,2 Гкал/час), новая котельная в 2008 г. будет смонтирована рядом со зданием существующей котельной (последняя будет оставлена как резервная), намечена также реконструкция тепловых сетей;

б) котельная по адресу – пер.Садовый в 2007 г. заказан проект котельной с реконструкцией тепловых сетей. Модернизированная котельная мощностью 3,2 Гкал/час располагается в существующем здании.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселка предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселка, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Покрытие тепловых нагрузок секционной застройки, проектируемой на новой территории (в южном районе), обеспечивается от новой котельной, размещаемой в центре тепловых нагрузок.

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»), таблица № 6.8.

Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий.

Уровень теплообеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

Тепловая нагрузка жилых и общественных зданий

(зона централизованного отопления)

Таблица № 6.8.

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка в существующей поселковой черте |  |  |  |
| 1 | Расход тепла на отопление жилых зданий | МВт |  |  |
| 1.1. | На отопление 4-5 этажных зданий | «-« | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | На отопление 2-3 этажных зданий | «-« | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 8,0 | 8,7 |
|  | Итого: | «-« | 14,5 | 15,2 |
| П. | Застройка нового южного проектируемого района |  |  |  |
| 1 | Расход тепла на отопление секционных 2-х –3-х этажных зданий | «-« | 1,5 | 3,9 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 1,5 | 4,3 |
|  | Итого: |  | 3,0 | 8,2 |
|  | Всего: |  | 17,5 | 23,4 |

В качестве автономных  генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для организации теплоснабжения – в проектируемых секционных  жилых и общественных зданиях города предлагается внедрять прогрессивные системы теплоснабжения – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (жильца многоэтажного дома). В качестве генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный базовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, ГВС. Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Расчеты, выполненные в ФГУП «СантехНИИпроект» (Москва), показывают, что при стопроцентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом  стоимости сервисного обслуживания затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с  дотацией при централизованной системе.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии, для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

Ориентировочные объемы  работ на 1 очередь строительства представлены  в таблице № 6.9.

Ориентировочные объемы работ на 1 очередь строительства

Таблица № 6.9.

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной | соор. | 2 |  |
| 2 | Реконструкция котельных | -«- | 2 |  |

## 6.4. Газоснабжение

Существующее положение

Забор природного газа производится на Оренбургском месторождении. Теплота сгорания  газа в пределах от 8103 до 8095 ккал/м3.

Источником газоснабжения является магистральный газопровод, подходящий к газораспределительной станции (ГРС-2 расположена возле с.Родина). ГРС-2 (в связи с близостью территориальных границ п.Каменоломни и г.Шахты) закольцована с ГРС-1 и ГРС-3, снабжающими газом г.Шахты.

Уровень газификации поселка в 2007 г. составил 85%.

Схема системы газоснабжения поселка по давлению трехступенчатая. Для стабильного и бесперебойного газоснабжения газопроводы закольцованы по низкому давлению.

Общая протяженность газопроводов поселка составляет 68,8 км, в том числе:

высокого давления – 7,5 км,

среднего давления – 10,4 км,

низкого давления – 50,7 км.

Связь между газопроводами высокого давления осуществляется через 28 ГРП, из них три ГРП работает с входным давлением 0,6 МПа.

Материал трубопроводов – сталь.

Проектные предложение

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89*, СП 42-101-2003.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию поселка.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей  и к автономным теплогенераторам (в усадебной и коттеджной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

В работе рассматриваются потребители селитебной территории.

При определении расходов газа на нужды пищеприготовления процент охвата газоснабжением принимается 100%.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 250 м3/год на человека.

Расширяется доля использования  сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью (см. раздел «Теплоснабжение»);

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в южном планировочном районе потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по вновь проектируемым улицам, а также строительства новых ГРП.

Прогнозируемые расходы газа для селитебной застройки приведены в таблице 6.10.

Прогнозируемые расходы газа

Таблица № 6.10.

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Застройка в пределах существующей поселковой черты |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел. | 10300 | 9100 |
| 1 | Годовой расход газа | тыс.м3 в год | 11751 | 11496 |
| 1.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 2775 | 2275 |
| 1.2. | На отопление индивидуальных зданий | «-« | 5916 | 5916 |
| 1.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | «-« | 3060 | 3305 |
| П. Проектируемая застройка южного района |  |  |  |  |
|  | Население | чел. | 2700 | 5900 |
| 2 | Годовой расход газа | тыс.м3 в год | 2637 | 7046 |
| 2.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 675 | 1475 |
| 2.2. | На отопление индивид. зданий | «-« | 1530 | 3794 |
| 2.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | «-« | 432 | 1777 |
| 3 | Годовой расход газа на неучтенные расходы и на предприятия бытового обслуживания непроизводственного характера | «-« | 172 | 188 |
|  | Всего годовой расход газа селитебной застройки |  | 14560 | 18730 |

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещены на свободных территориях внутри кварталов, также могут быть и в шкафном исполнении (последние наиболее уместны для районов индивидуальной застройки). Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура.

Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

Ориентировочные объемы работ представлены в  таблице № 6.11.

Ориентировочные объемы работ на 1 очередь строительства

Таблица № 6.11.

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ГРП | шт. | 1 | Южный район |
| 2 | Прокладка газопроводов высокого давления | км | 1,2 | -«- |

## 6.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка Каменоломни осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на электрической подстанции Ш=16, напряжением 110/35/10 кВ, расположенной к северо-востоку от поселка в г.Шахты. Питание подстанции производится по ВЛ-110 кВ от линий Ш30-Ш45-Ш50 и Ш-28-Ш 50.

На подстанции Ш-16 установлено два трансформатора мощностью 40 МВА каждый, Максимальная загрузка трансформаторов на 01.01.2007 г. составила 42,7 МВА.

Распределение электроэнергии в поселковой застройке осуществляется по линиям 10 кВ.

Потребление электроэнергии за 2006 г. составило 17500 тыс.кВт.ч, в том числе населением 7400 тыс.кВт.ч.

Проектные предложения

Источником электроснабжения поселка предусматривается существующая электроподстанция Ш-16. Для покрытия увеличивающихся электрических нагрузок на перспективу необходима реконструкция оборудования подстанции Ш-16.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом пищеприготовления на газе.

Показатели электропотребления приняты:

на 1 очередь – 950 кВт.ч/год на 1 человека;

на перспективу – 1100 кВт.ч/год на 1 человека.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь 4100 ч/год, на  перспективу – 4200 ч/год. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Появление новых промышленных предприятий в селитебной застройке не предусмотрено.

Электрические нагрузки существующих предприятий и коммунально-бытовых потребителей приняты по фактическим данным с учетом увеличения нагрузок на 1% в год.

Расчет электрических нагрузок приведен в таблице №  6.12.

Передача и распределение электроэнергии всех напряжений в новой жилой застройке предусматривается кабельными линиями через распределительные пункты 10 кВ и трансформаторные пункты 10/0,4 кВ.

Электрические нагрузки

Таблица № 6.12.

| Наименование | 1 очередь |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч | Максималь-ная нагрузка, МВт | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч | Максималь-ная нагрузка, МВт |
| 1. Жилая застройка | 13 | 12,4 | 3,0 | 15 | 16,5 | 3,9 |
| 2. Производственные предприятия и комунально-бытовые потребители |  | 10,6 | 2,6 |  | 12,1 | 2,9 |
| Потери в сетях, неучтенные нагрузки |  | 2,3 | 0,6 |  | 2,9 | 0,7 |
| Всего: |  | 25,3 | 6,2 |  | 31,5 | 7,5 |

По мере реконструкции и строительства новых зданий  необходима реконструкция  электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением).

Для обеспечения электроэнергией нового южного планировочного района потребуется прокладка кабельных электрических сетей напряжением 10 кВ.

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

## 6.6. Средства связи

Телефонизация

Существующее положение

Обеспечение телефонной связью абонентов поселка осуществляется от ряда АТС эксплуатируемых ОАО «ЮТК» и СКЖД.

АТС ОАО «ЮТК» («Квант» и «Si-2000») расположены в одном здании – здании узла связи, по адресу ул.Калинина, 10.

Также имеется ведомственная связь – железнодорожная, включена как в систему железнодорожной связи, так и в систему районной связи. Емкость телефонной сети приведена в таблице № 6.13.

Емкость телефонной сети

Таблица № 6.13

| №№ пп | АТС, год ввода в эксплуатацию | Монтируемая емкость | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТСКЭ «Квант», 1991 г. | 2048 | 1814 |
| 2 | «Si-2000», 2004 г. | 1168 | 1128 |
| 3 | «Оникс», ж/д, 2005 г. |  | 464 |

По АТС ОАО «ЮТК» общее количество абонентов на 01.01.2007 г. составляет 2942 номера, в том числе 581 номер – промышленные службы и 2361 номер – население.

По АТС железнодорожной связи – 340 номеров – промышленные службы и 124 номера – население.

Заявки на установку телефонов отсутствуют.

Общая задействованная емкость составляет 3406 номеров, их них 2485 составляют номера жителей.

Линейные сооружения выполнены в телефонной канализации, кабелем и воздушными линиями. Протяженность линий составляет 179 км – связь ОАО «ЮТК» и 90 км – железнодорожная связь.

Количество каналов АМТС равно 124.

Проектные предложения

Вопросы развития телекоммуникаций, систем передач данный, развитие сетей «Интернет», обеспечение населения современными средствами связи с представлением различного набора услуг, являются одной из первостепенных задач городской администрации поселка.

Задачей настоящего раздела Генерального плана является определение емкости  АТС на первую очередь строительства и перспективу с учетом существующего положения телефонизации поселка. Определение основных телефонных номеров общего пользования, формирующих емкость телефонной сети, произведено на основании данных Генерального плана по росту численности населения поселка.

Исходя из стопроцентной телефонизации квартирного сектора  требуемое количество телефонов составит 4330 на первую очередь строительства, 5000 на перспективу (коэффициент семейности равен 3 на первую очередь строительства и на перспективу).

Количество абонентов квартирного сектора приведено в таблице № 6.14.

Количество абонентов квартирного сектора

Таблица № 6.14

| Наименование | Первая очередь |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров |
| Поселковая застройка | 13 | 4330 | 15 | 5000 |

Обеспечение расчетного  числа абонентов телефонной связи  застройки  будет осуществляться от существующих цифровых АТС с организацией выносных подстанций в районах нового строительства (в зависимости от сроков освоения новых площадок жилищного строительства и количества жителей), с модернизацией АТС на базе современного цифрового оборудования.

Развитие кабельной сети предусматривается по шкафной системе.

В настоящее время и в перспективе ОАО «ЮТК» стремится использовать самое современное оборудование. Использование современных технологий позволяет абонентам пользоваться сотовой,  модемной, факсимильной связями, сетью передачи данных.

Предусматривается установка аппаратуры повременного учета стоимости местных телефонных разговоров и расчетов с абонентами (АПУС).

Основными стратегическими задачами по развитию комплекса средств связи в поселке должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселка;

- замена морально устаревшего оборудования на существующей  АТС «Квант»;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- реализация положений ФЦП «Электронная Россия» по созданию информационных сетей, сетей Интернет и IP телефонии с внедрением на сетях новейших телекоммуникационных технологий;

- дальнейшее развитие сотовой радиотелефонной связи в поселке;

- расширение предоставляемых услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в городе удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для успешного развития деловых и общественных связей, повышению уровня комфорта населения.

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями в телефонной канализации. Линейные сооружения ГТС предусматриваются по шкафной системе. В районах  на расстоянии 500 м абоненты могут включаться в АТС по системе прямого питания.

Настоящим разделом очерчены основные возможные направления развития телефонной сети поселка (в увязке с планировочным решением).

Радиофикация, телевидение

Существующее положение

В поселке  функционирует централизованная система проводного вещания (ПВ), имеющая разветвленную линейную сеть, имеется три программы.

Количество абонентских точек поселка  – 750 шт.

Радиофикация осуществляется от радиотрансляционного узла, размещенного в существующем здании узла связи.

Основной тип линейных сооружений  – на совместной подвеске на воздушных линиях ЛЭП.

Имеется система уличной звукофикации  в центре поселка.

Поселок  находится в зоне уверенного приема (15 км) телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Местоположение телевизионного ретранслятора – п.Каменоломни, ул.Дзержинского, д.67, тип телевизионного ретранслятора – QТ 400, производства МПО «Полигон» г.Воронеж, мощность – 30Вт.

Проектные предложения

Нагрузка радиотрансляционной сети  квартирного сектора складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемые в квартирах и индивидуальных домах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в объектах соцкультбыта, учреждениях, больницах и других объектах соцкультбыта, а также громкоговорителей уличной звукофикации.

При определении нагрузки радиосети принимается одновременная работа всех основных радиоточек. Количество радиоточек общественного сектора принимается в размере 5% от числа радиоточек квартирного сектора.

В последние годы в поселке отмечается снижение числа абонентов радиотрансляционной сети (в основном, по экономическим мотивам).

Обеспечение населения средствами радиовещания намечается от существующего узла связи. Существующая сеть проводного вещания, кроме своего основного назначения, используется для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, а также как среда для передачи данных в интересах городского хозяйства.

В районах  нового строительства предлагается использование  эфирного радиотрансляционного радиовещания с использованием УКВ ЧМ станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселке должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

При этом подача программ к абонентам может осуществляться по коаксильным кабельным линиям, прокладываемым в отдельном специально выделенном канале телефонной канализации телефонной сети. На кабельной сети оборудуются в необходимых местах магистральные и домовые усилители и распределительные и ответвительные устройства к зданиям. Одной из основных задач по развитию сетей телевещания  является подготовка к переходу на цифровое вещание.

# 7. Санитарная очистка территории

Существующее положение

Бытовые отходы пгт Каменоломни включают:

- твердые бытовые отходы (домовой мусор), ТБО;

- смет при уборке территорий с усовершенствованным покрытием;

- нетоксичные инертные отходы производственных и коммунальных  предприятий;

- специфические отходы, подлежащие учету;

- жидкие бытовые отходы зданий неканализованной застройки.

Санитарной очисткой и уборкой поселка занимается  МП «Благоустроитель» Каменоломенского городского поселения. Предприятие осуществляет вывоз отходов на основании договоров с организациями и платы за вывоз отходов от населения.

В поселке организована планово-регулярная система сбора, вывоза и обезвреживания отходов.

Для сбора ТБО унитарным способом применяют:

а) систему с несменяемыми контейнерами, имеется список контейнеров для ТБО с указанием мест их размещения, указанием организаций и количества контейнеров, разработан график движения контейнеровоза;

б) планово-поквартирную систему (бестарный метод), вывоз мусора производится в определенное время, к которому население выносит мусор в организованные места сбора. Определены места сбора ТБО с указанием улицы и времени сбора отходов.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления ТБО от населения – муниципальный жилой фонд (благоустроенное жилье) – 1,5 м3 в год на 1 человека.

В 2006 г. объем ТБО составил 18450 м3/год, объем жидких бытовых отходов – 44280 м3, объем производственных отходов составил 4235 м3.

ТБО вывозятся от жилых зданий ежедневно, как в летний так и в зимний периоды, от производственных предприятий и учреждений – по графику.

ТБО вывозятся на свалку бытовых и производственных отходов, эксплуатируемую с 1999 года.

Свалка, площадью 1 га, расположена на муниципальной земле Коммунарской сельской администрации в 2 км западнее п.Каменоломни, у автодороги «Новочеркасск-Новошахтинск». В пределах санитарно-защитной зоны населенные пункты отсутствуют.

Постановлением Главы Администрации Октябрьского района от 6.12.99 г. № 858 МУ РСУ предоставлен земельный участок под полигон для свалки ТБО и производственных отходов на условиях аренды сроком на 10 лет. За участок под свалкой и производственную территорию (3,3 га) с предприятия взимается земельный налог по фиксированной ставке.

Свалка устроена в отработанном песчаном карьере. Частично стенки карьера, частично отвалы вскрышных пород, образованных во время разработки карьера, создают ограждение свалки с  трех сторон со средней высотой около 2,5 м. С оставшейся стороны устроен въезд – земляная дорога. На въезде имеется контрольно-пропускной пункт с постоянно присутствующим работником, отмечаются путевые листы. Сгребание, уплотнение и изоляция грунтом мусора производится по мере накопления, раз в 1-2 месяца. Для этого специально нанимается бульдозер и доставляется на территорию свалки. Грунт для изоляции слоев мусора берется из отвалов вскрышных пород. Вывоз ТБО осуществляется трактором с прицепом, объемом 3-4 м3. В день на свалку приезжает 2-3 трактора. Максимальная высота заполнения 2,5 м.

В поселке организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

На территории Каменоломенского городского поселения расположено 45 км дорог с усовершенствованным покрытием.

Летняя уборка включает: подметание, мойку и полив территорий общественного пользования, уборку зеленых зон.

Зимняя уборка  предусматривает: очистку городских подъездов, проходов, остановок общественного транспорта от снега и льда, вывоз снега за пределы поселка (специальные снегосвалки отсутствуют); устранение скользкости поверхности проезжей части дорог, тротуаров.

Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Проектные предложения

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф3 от 24.06.98 г.;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- Правила о порядке сбора и вывоза отходов на территории Каменоломенского городского поселения;

- Исходные материалы администрации Каменоломенского городского поселения и администрации Октябрьского района (в том числе решение № 82 от 30.11.2006 г., постановление № 6 от 26.01.2007 г., постановление № 73 от   26.02.2007 г.).

Предусматривается совершенствование  обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с благоустроенных улиц и площадей) и их обезвреживание.

Основными положениями организации системы санитарной очистки поселка являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а так же всех видов отходов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов;

- Сбор, удаление и обезвреживание жидких отходов (на 1 очередь строительства);

- Организация сбора и удаления вторичного сырья;

- Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов;

- Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленных зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89* с учетом Постановления Главы администрации Октябрьского района № 380 от 15.08.2003 г.

Твердые бытовые отходы составляют (для жилых и общественных зданий, включая арендаторов) на первую очередь – 300 кг/чел. в год (1,5 м3), на перспективу –                      350 кг/чел.год (1,75 м3). Норма накопления крупногабаритных отходов, а также смет с покрытий включены в состав приведенного значения ТБО.

Для неканализованной части малоэтажной застройки (на первую очередь строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Жидкие отходы неканализованных владений  вывозятся на сливную станцию (возле очистных сооружений).

Отходы лечебных учреждений должны собираться и удаляться в соответствии с СанПиН  2.1.7.728-99.

Общее количество бытовых отходов приведено в таблице №  7.1.

Годовое накопление бытовых отходов

Таблица № 7.1.

| Виды отходов | Население , тыс.чел. |  |  | Годовое накопление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Перспектива | Существующее положение | Первая очередь | Перспектива |
| 1. Бытовой мусор, включающий уличный смет с улиц, площадей, проездов | 11,5 | 13 | 15 | 18450 | 19500 | 26250 |
| 2. Производственные (инертные) отходы |  |  |  | 4235 | 4500 | 5000 |
| Итого: |  |  |  | 22685 | 24000 | 31250 |
| 3. Жидкие отходы неканализационных зданий |  |  |  | 44280 | 28000 | - |

При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На  контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику.

Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории поселка.

На территориях садоводческих объединений граждан, на территории гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы и иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных местах для последующей утилизации.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией поселка (двухдневный срок после окончания работ).

Обезвреживание ТБО на перспективу предусматривается на полигоне, проект которого следует разработать специализированной организации.

Организация полигона может быть осуществлена лишь за пределами  черты  п.Каменоломни,  при этом предусматривается объединенная схема санитарной очистки поселка и других поселений Октябрьского района. Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. При наличии в этой зоне значительного количества сельскохозяйственных предприятий возможно устройство единого полигона  (для совместного обезвреживания ТБО и части отходов агропромышленного комплекса),  при этом  предусматривается устройство отдельного узла по переработке органосодержащих сельхозотходов. Узел включает специально обустроенную площадку совместной биотермической обработки животноводческих отходов (навоза КРС, куриного помета) с растительными остатками. Последние используются в качестве пористых, сыпучих, разрыхляющих наполнителей животноводческих отходов с целью интенсификации процесса термогенеза.

Создание единого полигона будет способствовать перераспределению потоков отходов от сельских свалок  (зачастую несанкционированных) на единый полигон.

При соблюдении технологических и санитарных правил на полигоне обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения.

Для создания оптимальной схемы обращения с отходами необходимо рассмотреть объединенную схему санитарной очистки Октябрьского района с созданием единого полигона для ряда поселений (например, г.Шахты, Новошахтинск, другие поселения).

Для уменьшения объема ТБО, складируемых на полигоне, для максимальной утилизации вторичных ресурсов предлагается устройство мусоросортировочной станции (МСС), размещаемой возле полигона ТБО.

На полигоне разрешается обезвреживать:

1. бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых  и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата,  организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов.

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду.

Отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Отработанные люминесцентные лампы складируются в специальных контейнерах и по мере накопления передаются специализированному предприятию ООО НПП «Промэкология», г.Ростов-на-Дону.

Металлолом черный и цветной, аккумуляторы также сдаются специализированной организации – производственно-коммерческая фирма АКБ г.Новочеркасск.

Автошины передаются в ООО ПВП «Эковторресурс», г.Новошахтинск.

Отработанные масла используются на собственные нужды предприятий (для смазки редукторов, консервации запчастей и др.).

Предприятия, на которых образуются отходы, производят периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывают материалы с органами охраны природы, ведут систематический контроль за токсичностью образующихся отходов.

Кладбище

Существующее кладбище общей площадью 16 га  предусмотрено для захоронения жителей п.Каменоломни, х.Заречный, п.Красногорняцкий, п.Новосветловский. Расположено на землях Коммунарского сельского поселения. Рассчитано на 250 захоронений в год. На 2007 г. свободная площадь составила 21% от общей площади захоронения.

На перспективу необходима организация нового кладбища. Площадь и место его расположения должны быть определены в работе, выходящей за рамки генерального плана поселка.

Размеры земельного участка отводимого под кладбище традиционного захоронения принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (прил.8).

Площадь захоронений принимается ориентировочно равной 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно предусматриваются по 25 м2 (условно на 5 могил). На участках, не имеющих естественного стока, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

# 8. Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Поселок Каменоломни расположен на левом водораздельном склоне долины р.Грушевка. В реку в пределах поселка впадает ручей из балки Максимовской. Правым притоком р.Грушевка у поселка является р.Атюхта.

Территория поселка представляет собой равнину, слабонаклоненую с северо-востока на юго-запад, уклоны составляют 0,02-0,03%.

В р.Грушевка ниже поселка производится сброс очищенных сточных вод после очистных сооружений канализации г.Шахты (место выпуска ориентировочно в 70 м выше автодороги на Новочеркасск).

В р.Грушевка есть постоянный водоносный горизонт грунтовых вод, гидравлически связанный с рекой. В период подъема воды возможно затопление подвалов  зданий, расположенных возле реки (одна сторона ул.Мокроусова).

Глубина залегания грунтовых вод на территории поселка находится на глубине 4,9-8,8 м, воды агрессивны.

Рассмотрение истории строительного освоения территории, анализ ситуации позволили определить и качественно охарактеризовать основные негативные  факторы недостаточного благоустройства территории:

- отсутствие дождевой канализации;

- отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации на значительной территории индивидуальной застройки (выгребные ямы имеют водопроницаемые стенки и днище, имеются вводы водопровода в здания от централизованной системы водоснабжения);

- утечки из подземных водонесущих коммуникаций;

- препятствующие течению  грунтовых вод сооружения (железная дорога, автодороги);

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к рекам и отсутствие благоустройства балок.

Проектные предложения

Ограничениями для градостроительного освоения территории являются: территории являются:  наличие рек и балок на осваиваемой территории, участки с уклонами поверхности более 20%, территории со слабой несущей способностью грунтов (территории в северной части поселка).

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории п.Каменоломни (с учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий, антропогенных условий освоения);

а) вертикальная планировка территории;

б) организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

в) благоустройство территории, прилегающей к рекам, расчистка и регулирование русла рек. Благоустройство балок (в пределах территории поселка);

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон;

д) защита территории от подтопления.

А) Вертикальная планировка

Средствами вертикальной планировки следует предусмотреть на проектируемой территории организацию отвода поверхностных вод, увязав высотное положение существующих (или ранее запроектированных) улиц с вновь создаваемыми.

В основу схемы вертикальной планировки территории положены следующие принципы:

обеспечение водоотвода с квартальных, микрорайонных территорий поверхностным способом;

обеспечение минимальных объемов земляных работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом сеть магистралей и жилых улиц должна решаться, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересеченным рельефом, требующих дополнительной подсыпки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

Б) Организация отведения и очистки поверхностного стока.

Отвод поверхностного стока с территории  поселка  в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в пониженные места. Отсутствие дождевой канализации приводит к подтоплению отдельных улиц поселка  в период дождей.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, от общественных объектов застройки.

Предложения по развитию системы дождевой канализации  определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. В перспективе необходимо заказать специализированной организации проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений,  необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается неполная раздельная система канализации: совмещенная система открытых и закрытых водостоков на территории малоэтажной застройки, то есть система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав с дальнейшим подключением их к сборной закрытой сети; на территории проектируемой секционной застройки  на отдельных участках возможна закрытая система. Сборные коллекторы дождевой канализации транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации.

Дождевая сеть намечается с учетом границ водосборных бассейнов, намечено 5 бассейнов канализования. Каждый бассейн обслуживается самостоятельными сетями и имеет очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК), устраиваемыми в пониженных местах рельефа.

Несколько бассейнов канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения диаметров дождевых коллекторов.

На территории производственных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды сбрасываются в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения автодороги с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Для приема воды в закрытые водостоки из уличных лотков предусматриваются водоприемные колодцы в пониженных участках, на перекрестках улиц (в соответствии  с шагом расстановки водоприемников).

На перспективу предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки. Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоем.  Разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с территорий лесопарков. Проблема экологического состояния р.Грушевки,  р.Максимовский, балки Панской  весьма актуальна, для обеспечения должной чистоты рек необходимо предусматривать отведение и очистку поверхностного стока.

Очистные сооружения дождевой канализации могут быть традиционного типа и в виде водоочистных комплексов полной заводской готовности.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условий задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому очищают не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями  устанавливается разделительная камера, то есть колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Разделительные камеры предполагаются перед очистными сооружениями бассейнов.

Состав очистных сооружений стоков селитебной застройки  традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками  и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость предназначена для снижения мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Очистные сооружения поверхностных вод предусматриваются в пониженных местах рельефа. Самостоятельные  очистные сооружения  выпускают очищенные  стоки в ближайший водоем,   ручей Максимовский, ручей б.Панской, р.Грушевка.

Устройство канализационных насосных станций дождевой канализации для перекачки стоков на ближайшие очистные сооружения (вместо отвода на данных участках в реку) затруднительно из-за отсутствия на плотно застроенной территории мест для размещения ДНС (дождевых насосных станций) и напорных коллекторов.

Для  застройки в пределах существующей городской черты намечено размещение трех  очистных сооружений: два сооружения -  со сбросом в р.Максимовский, одно сооружение – со сбросом очищенных стоков в р.Грушевку.

Южный планировочный район имеет ярко выраженный рельеф, способствующий быстрому сбору и удалению поверхностных вод.

Южный  планировочный район имеет два бассейна канализования, один бассейн отводит стоки в ОСДК и в р. Максимовский, другой – в ОСДК и в р.б. Панской.

Для очистки поверхностного стока  селитебной застройки могут использоваться простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения, в основе которых – отстойники с дополнительной аэрацией.

Водный очистной комплекс представляет собой гидравлически связанную систему: пруд-отстойник, пруд-аэроратор и чистый пруд – одновременно являются регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естественных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями.

Пруд-отстойник – предназначен для улавливания твердого стока, плавающих предметов и нефтепродуктов, принесенных по сборным коллекторам и лоткам. Пруд представляет собой двухсекционную копань, вдоль правого и левого берега которой проектируются карманы – отсеки для задержания нефтепродуктов. Для задержания мусора устанавливаются решетчатые корзины.

Пруд-аэратор – представляет собой также двухсекционную земляную емкость для двухступенчатой доочистки стоков воздухом. Выпуск и впуск сточных вод в секции пруда-аэратора с двух противоположных концов. По дну пруда укладываются дырчатые полиэтиленовые трубы. Воздух к трубам подается от воздуходувной установки в ресивер, а затем к каждой секции биопруда. Очищенные воды через водослив поступают в основную чистую секцию комплекса, составляющую большую часть.

В этой секции происходит доочистка методом естественной аэрации, которую можно дополнить посадкой активных поглотителей загрязнений и кондиционеров воды, например, водный гиацинт (размножается с необыкновенной скоростью, и может быть использован на корм животных).

Для очистки поверхностного стока рекомендуется метод гидроботанических площадок (ГБП), основанный на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов. Для усиления очистки стоков на ГБП в качестве катализатора используют природные сорбенты (шунгит, цеолит и пр.) Дно пруда (или площадки)  засаживается тростником с плотностью до 100-150 стеблей на один квадратный метр и дополнительно засыпается сорбентом на 10-15 см.

Из чистого пруда очищенные воды равномерно сбрасываются в пруд или используются в системе поливочного водопровода, технического водоснабжения и других целей.

В стесненных условиях береговой полосы, вблизи парковых зон возможен вариант устройства компактных бетонных емкостей полузакрытого типа (для первой отстойной части), устройство фонтанных струй на поверхности (для второй секции – аэрации) и посадке на повышенной бровке и в воде декоративных растений, организацией прогулочной тропы и скамеек (для третьей, самой большой секции чистого пруда).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в  герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

Учитывая стесненность береговой зоны бассейнов канализования, возможно использование сооружений в комплектно-блочном исполнении (в северной части п.Каменоломни).

В) Благоустройство территории, прилегающей к рекам, расчистка и регулирование русел  рек. Благоустройство балок.

Водоемы в сочетании с зелеными насаждениями, являясь важнейшим элементом благоустройства селитебной территории, способствуют оздоровлению городской среды.

Основными и естественными водными объектами  территории поселка  являются р.Грушевка, ручей б.Максимовский, ручей Панской.

Ручьи б.Максимовский и б.Панской

Данным проектом рекомендуется благоустройство прибрежной зоны.

Для предупреждения размыва берегов ручья Максимовский рекомендуется берегоукрепление на всем протяжении реки в границах поселка. Выход территории к воде (в зависимости от использования участков берега) по проекту осуществляется по типу набережной и береговых укрепления на всем протяжении береговой линии.

Целесообразно предусмотреть одноярусную  набережную (южнее ул.Шинкоренко) с прогулочной дорожкой (выбор вида набережной и типа стенок определяется специальным проектом). В периферийной зоне (восточнее ул.Энгельса) рационально предусмотреть крепление откосов, например, железобетонными плитами с отверстиями, которые в подводной части заполняют камнем, а выше уровня воды – землей с посевом травы.

Со стороны проектируемой автомобильной трассы (по левому берегу р.Максимовский)  и по правому берегу ручьи б.Панской намечается укрепление склонов.

Озеленяемые склоны ручьев, располагаемые на довольно сложном рельефе, способствуют стабильности склонов.

Река Грушевка.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к реке Грушевка: организация поверхностного стока в приречной территории, планировка и укрепление ряда береговых участков, озеленение склонов, уборка от мусора и хлама акватории и береговой зоны, регулирование стока реки (расчистка русла реки от донных отложений антропогенного характера, дноуглубление). Эти мероприятия способствуют оздоровлению и восстановлению экологической системы реки.

Для крепления берега (при небольших откосах) следует ориентироваться на посев многолетних трав (с глубокой корневой системой), одерновку, посадку кустарника.

Укрепление откосов защищает наклонную часть откоса от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра, повышает устойчивость грунтовой массы в стабильном состоянии за счет баланса воздействующих на откос сил.

Отдельные участки опасных склонов следует уполаживать до устойчивого состояния (при необходимости и террасированием), можно использовать закрепление поверхности с помощью металлических сеток или сотовых решеток из геотекстиля.

Для исключения изменений формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем), а также для создания дополнительного давления на слои, слагающие склон, необходимы специальные меры. Инженерные мероприятия по укреплению склонов включают: вертикальную планировку склона, уполаживание его до устойчивого состояния, укрепление склонов растительностью, что способствует уменьшению инфильтрации при стекании воды по откосу.

В сложных ситуациях для инженерного благоустройства при проведении берегоукрепительных работ (при необходимости с предварительным выполаживанием склонов) рационально использовать габионные конструкции (сетчатые корзины различной формы,  сетки двойного  кручения с цинковым или полимерным покрытием, заполненные каменным материалом – щебень, галька и т.п. или местными грунтами). Для берегоукрепления можно использовать плоские габионы. Габионные конструкции поглощают возможные  осадки грунта без разрушения самого сооружения, даже сильный эрозионный размыв грунта в основании сооружения не вызывает потери прочности и разрушения самого сооружения. Основным принципом является равномерное распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на конструкции, имеющие высокую прочность.

Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок, при этом не нужны дополнительные затраты на устройство дренажных систем. Исключен также разрыв связи грунтовых и поверхностных вод.

Эффективность габионных конструкций с годами возрастает, так как со временем происходит уплотнение наносов и грунта в пустотах, появление растительности. (При разработке проекта инженерного благоустройства территории на дальнейших стадиях проектирования определится план покрытия территории, в т.ч. необходимое озеленение).

После завершения процесса консолидации конструкции (от 1 до 5 лет) габионное сооружение приобретает максимальную устойчивость и после этого срок его службы практически не ограничен. При подготовке основания необходимо простое выравнивание поверхности.

Возможны варианты крепления берегов:

- габионами на всю высоту берега;

- габионами в сочетании со сборными железобетонными плитами размером 3х2х0,2 м;

- сборными бетонными блоками ФБС и сборными железобетонным плитами 3х2х0,2 м.

Во всех вариантах нижняя, подводная, часть конструкции предусматривается из блоков, способных поглощать возможные местные осадки (подмывы) грунта без разрушения конструкции.

Проектом генерального плана намечается расчистка русла рек, осушение пойменных участков.

В результате обводнения и интенсивного развития суффозионных процессов в грунтах, смачиваемых фильтрующими грунтовыми водами, происходит обрушение грунта, что приводит к захламлению русла, потере его пропускной способности. Также русла рек захламляются бытовым и строительным мусором. Донные отложения, формирующиеся в водоемах, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождя.

По данным зарубежных исследований, количество бактерий кишечной группы в водоемах при выпадении дождей увеличивается в 10 раз и более. Повышенная зараженность сохраняется в течение 2-3 дней после выпадения осадков, что объясняется наличием большого числа микробов в оседающей части примесей, поступающих с поверхностным стоком.

Благоустройство балок

На территории поселка (и на близ расположенной территории нового южного планировочного района) имеются балки – Максимовская и Панская.

В настоящее время балки неблагоустроены.

В балке Максимовской генеральным планом г.Шахты предусматривается парковая зона на месте ныне существующей свалки,  на которую вывозятся твердые отходы г.Шахты. Эта территория расположена юго-восточнее поселка Каменоломни за пределами поселковой черты, но непосредственно вблизи застройки и оказывает крайне негативное влияние на селитебную территорию поселка. Проектом генерального плана г.Шахты предусматривается восстановление нарушенной территории аккумулятивного типа (свалки твердых бытовых отходов). Свалка подлежит рекультивации. Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание зеленой парковой зоны.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие ценные породы деревьев.

Для контроля почвы и состояния подземных вод на территории закрытой и рекультивированной свалки предусматриваются участки для отбора проб (площадь участка 25 м2). Пробы берут в точках, расположенных в 100 м от закрытой свалки (в направлении застройки).

Для освоения территорий, рельеф которых сильно пересечен, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории. Для размещения зданий эти территории не намечается использовать, так как даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов, целесообразно территорию использовать для создания зеленых зон отдыха.

В пределах крутых склонов необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод). Поскольку балки в естественном состоянии являются естественными тальвегами для стока поверхностных вод, направление стока этих вод целесообразно сохранить в вертикальной планировке территории.

Склоны балок планируют, делая их более пологими (оптимальное соотношение 1:1,5 или 1:2) при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2 м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами – посадкой трав, древесно-кустарниковой растительности.

Г) Благоустройств проектируемых рекреационных зон.

При решении вопросов инженерного благоустройства объектов рекреации намечаются нижеприведенные мероприятия по инженерной подготовке территории.

По генеральному плану намечается создание нескольких рекреационных зон в п.Каменоломни.

Предусматривается две рекреационные зоны в западной части поселка, на правом берегу р.Грушевки. Верхняя зона намечается возле ул.Подгорной, организуется спортивное ядро и сеть пешеходных связей. Нижняя зона располагается между рекой и ул.Заречной.

В юго-западной части поселка предлагается сформировать зону отдыха с водоемом-прудом. В парковой зоне предусматривается интенсивное озеленение, создание сети дорожек, тропинок, устройство площадок различного назначения (спортивная зона, детские игровые площадки, площадки для тихого отдыха взрослых).

Для создания пруда необходимо устройство водоема на р.б.Панской. Пруд создается на территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Для сброса воды в период паводка предусматривается водосбросное сооружение.

При устройстве пруда должны быть решены следующие задачи:

- устройство чаши водоема с учетом установленной отметки его зеркала воды;

- определена конструкция укрепления берега;

- устроена береговая и подводная часть пляжа;

- предусмотрены водосливные сооружения (для сохранения отметки зеркала воды на заданном уровне и для осуществления водообмена);

- благоустроена береговая полоса.

Предлагается предусмотреть аэрацию воды, пропуская ее через искусственные сооружения (искусственный ручеек, родник, ручей с каскадом перепадов); эффективным способом аэрации являются фонтаны с возможностью произвольного и оперативного изменения местоположения в пределах пруда.

Для крепления берегов пруда следует ориентироваться на посев трав, одерновку, посадку кустарника.

Для организации пляжа необходимо произвести вертикальную планировку пляжной зоны, подсыпку территории пляжа, расчистку прибрежной акватории и планировку ее дна. Для исключения поступления на территорию пляжа загрязненной воды поверхностного стока перед   пляжем должна быть предусмотрена водосточная система, перехватывающая поверхностные воды, поступающие к пляжу с более высоких территорий.

Д) Защита территории от подтопления

Территории с неглубоким залеганием грунтовых вод подлежат защите от подтопления посредством устройства дренажных систем, проектируемых в сочетании с другими общими и специальными мероприятиями инженерной подготовки.

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений. В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями и не менее 1 м на участках занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

С позиций проектирования мероприятий по инженерной подготовке территории можно характеризовать как частично подтапливаемую территорию в районе ул.Мокроусова (сторона улицы, ближайшая к р.Грушевка).

Причинами повышения УГВ на данной территории является наличие постоянного водоносного горизонта грунтовых вод в полосе вдоль р.Грушевки, гидравлически связанного с рекой, также влияют и техногенные причины – подтопление является следствием наличия препятствия (железной дороги) и вызвано отсутствием стока дренирования. Как показывает опыт эксплуатации, техногенный фактор питания грунтовых вод усиливает свою роль в связи со строительным освоением территории; строения, покрытия, насыпи создают благоприятные условия для концентрации поверхностного стока и питания грунтовых вод.

Автодороги (как любой высокотехнологичный проект) оказывают влияние на окружающую среду – поверхностные воды содержат нефтепродукты, соли тяжелых металлов, антигололедные добавки, при сооружении дорожного полотна нарушается почвенный покров, повышенную интенсивность приобретают русловые процессы в пересекаемых водоемах. Для защиты данной территории предлагается устройство дренажных систем в сочетании с планировкой территории.

На застроенной территории при реконструкции или возведении отдельных зданий следует предусматривать местные дренажи, располагаемые по контуру защищаемых объектов. Также местные дренажи следует предусматривать для защиты дорожных одежд.

Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюденных подземных вод), например, под подвалом зданий, который используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

При устройстве подпорных стенок предусматривают застенный дренаж.

Отсеченный (линейный) дренаж предусматривают для перехвата грунтовых вод,  направленных к области дренирования (водоему), располагают вдоль подошвы откоса склонов возвышенностей. Дрена (горизонтальная) расположена нормально к направлению движения потока и принимает грунтовые воды с верховой стороны дрены.

В условиях смешанного водного питания (поступление грунтовых вод с прилегающих склонов и фильтрация из рек в берега при прохождении высоких вод) предусматриваются линейные системы дренажа с разветвленными.

Намечаются такие профилактические методы защиты:

- организация рельефа территорий;

- отведение поверхностного стока;

- надежная эксплуатация подземных водонесущих инженерных коммуникаций;

- организация перехвата и отведения поверхностных вод с присклоновых территорий, перехват и отведение стока предусматривается по каждой балке.

При освоении новых территорий под застройку необходимо выполнить инженерно-геологическое обследование района планируемой застройки. Может быть использовано сочетание систем, обеспечивающее на защищаемой территории систематический или площадный дренаж.

# 9. 1 очередь реализации генерального плана

Срок реализации 1 очереди строительства (в понятиях рыночной системы организации хозяйственных связей) соответствует времени, необходимому для достижения расчетной численности населения поселка равной 13 тыс.жителей (при численности населения на конец расчетного срока в целом 15 тыс.жителей).

Если по состоянию на 2006 г. численность населения поселка составила                       11,5 тыс.чел. (снизилась за последние 5 лет с численности 12,5 тыс.чел). и прогноз на ближайшие годы не дает гарантий на резкое увеличение численности, что естественно, срок достижения данной численности населения может несколько продлиться сверх обычно устанавливаемых 10 лет.

В количественных параметрах за срок 1 очереди строительства должно быть освоено 29 га  территорий в юго-восточной части поселка.

Объем сноса существующего фонда для целей пробивки транспортных и инженерных коммуникаций  ограничен.

Он определяется необходимостью частичного (участками) расширением Садового переулка и ул.Энгельса в целях формирования магистрального каркаса в системе поселка уже на ближайшую обозримую перспективу. В плане первоочередных мероприятий резервируется (по возможности инвестиционных вложений) строительство путепровода и создание магистрали по левому берегу долины р.Максимовки, связывающей селитебное ядро поселка с западной частью его, отрезанной полосой отвода железной дороги. В целях высвобождения узких улиц селитебной зоны поселка от транзитного транспортного потока, связанного с комплексом «Стройфарфор», а также грузового движения, порождаемого хозяйствами самого поселка на 1 очередь,  также намечается создание восточной обходной дороги, протяжением от обходной (существующей) южной дорог и «Усть-Донецк-Шахты» до южной объездной дороги города Шахты.

К числу градостроительных мероприятий в зоне общепоселкового центра на 1 очередь следует отнести:

1) формирование подсистемы тангенциальных магистралей, обеспечивающих подъезды к зоне центра, пропуск местного транзита (без заезда на территорию центра), а также по возможности обеспечение потребности центра в паркинге подвижного состава (ул.Крупской, ул.40-летия Октября);

2) благоустройство ул.Калинина с учетом необходимости ее преобразования в преимущественно пешеходную;

3) улучшение архитектурного облика панорам застройки улиц и площадей зоны центра.

При этом имеется необходимость разработки, с учетом решений генерального плана,  последующих проектов территориального планирования: общепоселкового центра в масштабе 1:1000, проекта территориального планирования зоны размещения новой жилой застройки в юго-восточной части поселка, проекта обходной восточной дороги и проекта магистрали с путепроводом через железную дорогу. Дополнительно, целесообразна разработка проекта планировки и благоустройства территорий единой системы озеленения поселка.

В условиях рыночной экономики расчет емкости учреждений обслуживания на 1 очередь по нормативам может выполнять роль некоторого прогнозного регулятива, вероятностно обеспечивающего надежное функционирование сервисных предприятий, исключая возможность их банкротства, по фактору невостребованности предоставляемых услуг.

Конкретный набор объектов обслуживания, их емкости, кубатура и другие показатели будут определены на последующих стадиях проектирования – в составе проектов планировки и проектов застройки отдельных зон и микрорайонов.

На современном этапе поселок, как и многие другие поселения, имеет «долги» перед нормативами СНиПа по емкости ряда учреждений обслуживания. Поэтому на 1 очередь строительства намечаются объекты, погашающие «долги», а также дополнительные, предназначенные для выполнения приоритетных целей развития социальной инфраструктуры:

- обеспечения населения учреждениями местного уровня (повседневного спроса),

- обеспечение учреждениями обслуживания района нового жилищного строительства.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания 1 очереди строительства составит порядка 96,0 тыс.куб.м.

Ориентировочная стоимость 1 очереди строительства

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади в Ростовской области на 1У квартал 2007 года в соответствии с приказом № 91 от 04.09.2007 г.  Минрегионразвития будет составлять 20750  рублей.

Следовательно стоимость строительства жилья в  п.г.т. Каменоломни составит ориентировочно 1205,6 млн.рублей

(58,1 тыс.м2 х 20750 рублей)

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 11000 рублей на 1 куб.метр.

Структура затрат на строительство жилых общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям Справочника проектировщика «Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица № 9.1.

| №№ пп | Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы | Стоимость строительства млн.руб. | Стоимость на 1 жителя тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 58,1 тыс.м2 | 20750,0 | 1205,6 | 92,7 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 96,0 тыс.м3 | 10300,0 | 988,8 | 76,1 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п.1 и 2 | 548,6 | 42,2 |
|  | Итого: | - | - | 2743,0 | 211,0 |

# 10. Оценка воздействий на окружающую среду

Поселок Каменоломни развивается в единой окружающей среде совместно с городом Шахты. На территорию поселка оказывают воздействие как собственные объекты производственной зоны, транспортно-инженерной инфраструктуры, главного железнодорожного узла, так и формы воздействия города Шахты, как непосредственные, так и опосредованные через сообщающиеся бассейны грунтовых вод, нижележащие подработки угольных пластов, охватывающие большие территории линии тектонических нарушений в пластах горных пород.

А. Внутрипоселковые воздействия

По состоянию на 2007 г. в п.Каменоломни и на прилегающей территории Октябрьского района размещено и действует 13 основных источников ингредиентного воздействия. Ниже приводится их перечень и размеры санитарно-защитных зон.

| №№ пп | Наименование объекта | Мощность | Санитарно-защитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вагонное депо | 2917 ваг/год | 100 |  |
| 2 | Локомотивное депо |  | 100 | Нет сведений |
| 3 | Скотомогильник | - | 2000 | Законсервирован |
| 4 | Нефтебаза | Бензин- 11 т. Масла – 7 т. Диз.топливо – 31 т. | 100 |  |
| 5 | Зерноток | 10 тыс.т | 50 | 1-2 месяца в год |
| 6 | МТФ | 2,5 тыс.голов | 300 | На сегодня – 340 голов |
| 7 | СТФ | 6,0 тыс.голов | 1000 | На сегодня 2,5 тыс.голов |
| 8 | Межрайбаза | - | Не требуется |  |
| 9 | Октябрьский филиал государственного унитарного предприятия технической инвентаризации |  | Не требуется |  |
| 10 | Пожарная часть | 3 пожарные машины, 1 грузовая, 2 легковых | 50 |  |
| 11 | Цех гофротары |  | Не требуется |  |
| 12 | ООО «Стройфарфор» |  | 300 | Разработан ПДВ, оценка воздействия на окружающую среду |
| 13 | Кладбище |  | 300 |  |

Из них  могут оказывать воздействие непосредственно на селитебную зону поселка 7 объектов, относящиеся к 4 и 5 классам экологической опасности. Молочно-товарная ферма (МТФ) и свиноторговая ферма (СТФ) расположены на значительном дистанционном отдалении и не оказывают воздействия на селитебную зону, скотомогильник законсервирован.

Ингредиентное воздействие на близко расположенные жилые дома поселка оказывает цех ООО «Стройфарфор». Согласно проекту ПДВ, разработанному  в 2006 г. это воздействие будет устранено путем выноса непосредственного источника воздействия на другую площадку.

Б. Внешние воздействия

К категории внешних воздействий относятся воздействия объектов города Шахт, железной дороги, гидрографической сети данного географического района.

При этом рассматриваются воздействия экологические, горно-геологические, гидравлические, гидрогеологические в аспекте ущерба для среды жизнеобеспечения населения поселка.

Б.1. Экологические воздействия города Шахты

К числу объектов г.Шахты, загрязняющих воздушную среду п.Каменоломни, относятся:

1. Южная свалка на б.Каменоломнях, имеющая 1 класс экологической опасности (необходимость удаления от селитебной зоны не менее 1 км). Свалка расположена на расстоянии 600 м от селитебной зоны поселка. При этом 28 га территории жилой зоны поселка перекрывается зоной экологической опасности.

Устранение вредного воздействия.

В генеральном плане г.Шахты принято решение о ликвидации свалки и рекультивации ее территории с последующим озеленением. Удаление отходов на 1 очередь и на перспективу будет организовано с применением метода брикетирования и вывоза на межрегиональный комплекс сжигания.

2. ООО «Стройфарфор» имеет Ш класс экологическое опасности с нормируемой СЗЗ равной 300 м. В 2005 г. разработан проект ПДВ, регламентирующий перенос вредного цеха на другое место, обеспечивая безопасность ближайшим жилым зданиям.

Регламент по состоянию на 2007 г. – в стадии реализации.

- Очистные сооружения канализации (П класс экологической опасности) распространяют СЗЗ зону на территорию поселка, перекрывая ее Северо-Западную часть (12 га). Однако СЗЗ не перекрывает место размещения жилой застройки.

Проектное решение:

Зона влияния очистных сооружений принята к озеленению без размещения рекреационных устройств.

Б.2. Горно-геологические воздействия

Северная часть поселка находится над подземными подработками шахтных полей бывших шахт им.Красина и Нежданной.

Шахтные подработки глубокого заложения, особого влияния на сложившуюся застройку не оказывают.

Некоторая опасность связана с распространением линий тектонических нарушений в пластах угля, оставшихся после закрытия шахт (глубокие вертикальные сдвиги, надвиги, сбросы, взбросы пластов). По такого рода трещинам при наличии подработок могли бы подниматься в подвалы домов струи «мертвого воздуха» и другие вредные газовые ингредиенты.

Но для южной зоны поселка такая опасность отсутствует. Для северной – в уменьшенном виде сохраняется, хотя она снизилась после закрытия шахт и заполнением водой открытых пространств.

Устранение вредного воздействия:

- тампонаж фундаментов и пола подвального этажа цементными мастиками;

- отказ от размещения зданий, имеющих подвальные этажи, на линии тектонических нарушений.

Б.3. Гидравлические и гидрогеологические воздействия

Воздействия от заливки шахтных подработок водой при закрытии шахт на зону застройки поселка мало вероятны, так как уровень стояния шахтных вод регулируется, не достигая дневной поверхности в Несвитайских пластах – 30 м и в Степановских пластках – 130 м. При ситуации ЧС, в случае перебоев регулирования, поднятие уровня грунтовых вод маловероятно, так как имеется боковой сток (наклон) водоупорного слоя в сторону реки Грушевки.

Воздействие паводка р.Грушевки ограничено многократным регулированием течения реки плотинами ставов (Артемовского и Текстильщиков). Паводок от местного стока с небольшого водосборного бассейна не выходит за пределы поймы и водоохранной зоны.

# 11. План реализации генерального плана Каменоломенского   городского

# поселения Октябрьского района

План реализации проектных решений генерального плана пгт Коломенского составлен на основе технического задания на разработку его генерального плана от 10.10.2006 г. и в соответствии с основными положениями разработанного генерального плана.

1. Генеральный план поселения в неразрывной связи с утвержденным проектом Правил землепользования и застройки его территории являются правовой основой дальнейшего развития поселка, что обусловливает необходимость первоочередной разработки (после генерального плана) Правил землепользования и застройки. В настоящее время (по состоянию на 2007 г.) Администрацией муниципального образования по согласованию с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ принято решение о подготовке проекта Правил и его финансированием на период 2008 года.

2. В условиях развития рыночной экономики процесс реализации генерального плана опосредован не только традиционной дисциплиной принципов градостроительного проектирования и строительства, но и фактором инвестиционной привлекательности запроектированных объектов. Инвестиционная  привлекательность в свою очередь предопределяется защитой инвестиционных вложений от экстремальных форм банкротства. Успех реализации зависит от обоснованности принятого градостроительного решения и подкрепления его платежеспособным спросом.

Установление гарантии спроса, готовность инвестирования строительства и благоустройства данного градостроительного объекта, получение реального эффекта (в том числе эффекта в данный момент) связаны с выявлением цепочки последовательности реализации градостроительных объектов.

Объектами реализации градостроительного решения в данном генеральном плане являются:

- объекты производственной зоны (производственные районы, комплексы, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты селитебной зоны (жилые микрорайоны, их обслуживающие центры, зона общепоселкового центра, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты рекреационной зоны (парки, сады, скверы, бульвары, элементы придомового озеленения, спортивные сооружения и устройства,  реабилитационные оздоровительные комплексы, центры туризма);

- объекты и элементы санитарно-защитной зоны;

- объекты системы регламентно-режимного зонирования (зоны водоохраны, зоны охраны памятников истории и культуры, зоны охраны археологического культурного слоя, зоны режима выборочной реконструкции, зоны защиты от дискомфортного шумового воздействия);

- объекты систем транспортной инфраструктуры (общепоселковые и местные транспортные магистрали, сети пешеходных улиц, жилых улиц, основных транспортных проездов, объекты паркинга и автосервиса);

- объекты систем инженерного оборудования территории (системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и слаботочных устройств, связи, благоустройства, инженерной подготовки территории, ливневой канализации);

- объекты системы социально-бытового сервиса (обслуживающий общепоселковый комплекс, комплексы обслуживания микрорайонных образований, сети отраслевого обслуживания).

Реализация генерального плана включает в себя, соответственно, стадию «планирования-инвестирования», стадию градостроительного проектирования (все последующие стадии детального проектирования в масштабах 1:2000, 1:500), рабочее проектирование, стадию строительства и благоустройства.

Включение вышеперечисленных объектов градостроительной деятельности в  процесс реализации по стадиям предполагает их группировку по видам (типам) специализированных проектов.

При этом учитывается комбинаторика возможностей раздельного и совместно-комплексного проектирования.

Так, например, проектную реализацию такого объекта как «система инженерного оборудования территории поселка» можно реализовать в едином специализированном проекте охватывая все системы в совокупности, с переходом от масштаба 1:5000 к масштабу 1:1000, с фрагментами в 1:500 масштабе и далее, также комплексно, переходить к стадии рабочего проектирования.

Можно также проектировать системы раздельно различными специализированными институтами. Но чаще всего инженерные вопросы получают свое решение в комплексе в другими задачами в проектах детального проектирования микрорайонов, производственных комплексов, центра и т.д.

Аналогично реализуется и такой объект градостроительной деятельности, как «система транспортной инфраструктуры».

В данных условиях п.Каменоломни отсутствует необходимость специально детального проектирования систем связи всех инженерных систем или связи (в детальной интерпретации) всех классов типов путей пропуска транспорта. Вопросы учета генерального решения (достигнутого в генплане) свою детализацию могут получать в комплексных проектах планировки и застройки отдельных микрорайонов, кварталов селитебной зоны, или промышленных групп в составе производственной зоны.

Учитывая условия поселка, возможности и целесообразность комбинаторной группировки объектов реализации по типам проектов, в терминах действующего градостроительного кодекса, следует определить следующие проектные стадии и виды проектов.

А. Для селитебной зоны

А.1. Проект территориального планирования (планировки и застройки) зоны общепоселкового центра в масштабе 1:1000 (1:2000).

А.2.  Проекты планировки и застройки (выборочной реконструкции) территории микрорайонных образований и кварталов.

А.3. Проекты застройки и рабочие чертежи.

Б. Для производственной зоны

Б.1. Проекты планировки производственных групп.

Б.2. Проекты отдельных зданий и сооружений.

В. Для рекреационной зоны

В.1. Проекты озеленения и благоустройства долины реки Грушевки (1), долины р.Максимовки (2).

В.2. Рабочие чертежи.

Сроки подготовки разработки проектной документации определяются очередностью градостроительного освоения территории, актуальностью решения градостроительных проблем, возможностью инвестирования проектных разработок и строительства.

Ниже приводится финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Для реализации генерального плана Каменоломенского необходимы следующие ориентировочные объемы инвестиций (в существующих ценах):

- на 1 очередь строительства – около 2,7 млрд.рублей;

- на расчетный срок дополнительно еще 4,2 млрд. рублей (с учетом затрат на реализацию, касающегося п.Каменоломен, плана реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса).

# 12. Ситуационный план

Поселок городского типа Каменоломни является районным центром прилегающего к нему Октябрьского сельского административного района Ростовской области.

Поселок территориально, генетически и функционально связан с Опорным центром Восточно-Донбасской агломерации – городом Шахты.

Гидрографическая сеть

Поселок Каменоломни территориально развивается, не теряя пространственной связи с водотоками бассейна реки Грушевки – р.Максимовской (Семибалочной) и р.Панской. речка Максимовская имеет проработанное русло, питается в верховьях родниками семи  небольших балок и подпитывается стоком от очистных сооружений водопровода станции третьего подъема. Ручей Панский пересыхает летом.

Экологический каркас

В степной зоне основу экологического каркаса ареалов расселения представляют озеленяемые долины акваторий водоемов и водотоков.

Планировочное ядро  системы озеленения, сопровождающей реку Грушевку находится на территории Красносулинского района. Это крупный лесной массив (угодья Гослефонда). В восточной его части находится исток реки Грушевки.

Течение Грушевки зарегулировано 4 ставами. Два малых става в верховьях реки и два (Артемовский и Текстильщиков) в пределах г.Шахты.

Поселок с запада фланкируется двумя зелеными массивами на территории Гослесфонда.

Приток р.Грушевки р.Атюхта и приток р.Атюхты ручей Бандовский сопровождаются зелеными рощами, связанными с озеленением полосы отвода железной дороги. Таким образом, природная основа гидрографической сети и экологического каркаса – достаточно гарантированы от  засорения реки старыми шахтными водами.

Акватория реки на перспективу будет отвечать всем экологическим требованиям.

Система транспортных магистралей и внешняя дорожная сеть

По состоянию на 2007 г. дорожно-транспортный каркас системы транспортных связей на территории Октябрьского района составляют Федеральные дороги Ростов-Воронеж (М-4)-Москва, железная дорога Ростов-Москва и пересекающая дорогу «М-4» догора у поселка Майского г.Шахты, имеющая направление на г.Новошахтинск и далее на Украину.

На обозримую перспективу схемой территориального планирования Ростовской области (НИПИ «Урбанистики») намечены трассы дублирующих сверхскоростных международных автомобильных  дорог в специальных интермодальных коридорах, ограждаемых с обеих сторон по условию обеспечения расчетной скорости движения 120 км/час и более.

Интермодальные коридоры связаны с целевой установкой доставки грузов с Востока России в порт г.Таганрога (широтное направление) и с юга России и Закавказья на север через Украину в Европу.

Один из недостатков ранее намеченной трассы связан с полным нарушением жизни и внутрихозяйственных связей большого количества отечественных акционерных обществ (б.колхозов). На схеме также представлена уточненная трассы интермодальных коридоров по проекту схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации (ОАО «НИИПГрадостроительства»). Новый вариант трассировки интермодалов планировочно проходит по границам (и вблизи границ) акционерных хозяйств и районов, не нарушая их внутрихозяйственных связей, а также достаточно дистанцируя от пригородных зон г.Шахты и пгт Каменоломни.

Система расселения

П.г.т. Каменоломни, находясь в непосредственной близости г.Шахты, географически и планировочно расположен в центральном ядре Восточно-Донбасской агломерации, образуемом близким расположением городов Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, пгт Каменоломни.

Реализация плана реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса предопределила некоторые изменения в структуре схемы расселения. Создание крупного индустриального центра обрабатывающей промышленности (взамен многочисленных шахт) является одной из основных причин изменения уровней численности населения в окружающих поселениях, приоритетов трудовых и грузо-сырьевых потоков в существующей дорожной сети, предполагая создание новых дорог и инженерных коммуникаций.

Формирование Восточного промышленного района – совместного центра приложения труда г.Шахты и пгт Каменоломни, сопряжено с необходимостью реконструкции участка дороги регионального значения «Шахты-Усть-Донец», а также с целью  обеспечения регулярных технологических связей между промрайоном, Красносулинским индустриальным комплексом и системой Федеральных дорог.

# 13. Основные технико-экономические показатели

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | Величина показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| 1. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в пределах городской черты | га | 638 | - | 1016,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность | Га | 544 | 695 | 839,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Территории жилых зон | Га | 289,0 | 334,0 | 402,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоэтажной застройки | Га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | - среднеэтажная застройка | Га | 19 | 24,0 | 31,0 |
|  | - малоэтажная усадебная | Га | 250 | 285,0 | 331,7 |
|  | - общественно-деловых зон | Га | 15.0 | 20,0 | 35 |
| 1.1.2. | Производственных зон | Га | 80,0 | 130,0 | 181 |
| 1.13. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Га | 102,0 | 119,0 | 130 |
| 1.1.4. | Рекреационных зон | Га | 20,0 | 49,0 | 85,0 |
|  | Иных зон (включ.СЗЗ) | Га | 63,0 | 63,0 | 218,3 |
| 1.2. | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | Га | 94,0 | - | - |
| П. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - дети до 15 лет | % | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
|  | - население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Ш. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ.пл. | 227,9 | 286,0 | 375,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 227,9 | 227,9 | 227,9 |
| 3. | Снос жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс.м2 | - | - | - |
| 4. | Распределение жилищного фонда нового строительства по типам застройки | тыс.м2 | - | 58,1 | 147,1 |
|  | - среднеэтажная | тыс.м2 | - | 48,1 | 117,1 |
|  | - малоэтажная индивидуальная | тыс.м2 | - | 10,0 | 30,0 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 19,8 | 2,0 | 25,0 |
| 6. | Плотность жилой застройки нового строительства (брутто) |  |  |  |  |
|  | - среднеэтажной | м2/га | - | 1920 | 2720 |
| 1V. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 349 | 630 | 728 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 871 | 1279 | 1476 |
| 3. | Больницы | коек | 290 | 290 | 290 |
| 4. | Поликлиники пос/см. | мест | 330 | 330 | 330 |
| 5. | Клубы | мест | 561 | 910 | 1050 |
| 6. | Учреждения торговли | тыс.м2 торг.пл. | 2986,1 | 3640 | 4200 |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 350 | 520 | 600 |
| 8. | Бани | мест | Нет данных | 65 | 75 |
| 9. | Гостиницы | мест | Нет данных | 78 | 90 |
| V. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего | м3/сут. | 2420 | 6118 | 7794 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1897 | 5144 | 6470 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут. | 500 | 650 | 1000 |
| 2. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | Шахтинско-Донской водопровод |  |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут. | - | - | - |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека на хозяйственное питьевые нужды | л/сут.на чел. | 156 | 219 | 244 |
| 4. | Протяженность сетей | км | 79,7 | 83,7 | 91 |
| V1. Канализация |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 1080 | 2050 | 6500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут. | 560 | 1200 | 5270 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут. | 500 | 650 | 1000 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут. | КОС г.Шахты | 2100 | 6500 |
| 3. | Протяженность сетей | Км | 19,1 | 45,3 | 74,9 |
| VП. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Мощность котельных | Гкал/час | 13,6 | 17,5 | 23,4 |
| VШ. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 85 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа ЖКС | тыс. м3/год |  | 14560 | 18730 |
|  | В том числе на автон.тепл. | тыс. м3/год | 2000 | 7446 | 9710 |
| 3. | Протяженность сетей в/д | км | 17,9 | 19,1 | 19,8 |
| 1Х. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год | 17,5 | 25,3 | 31,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды и коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт/час в год | 10,1 | 10,6 | 12,1 |
| Х. Связь |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 95 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 63 | 100 | 100 |
| Х1. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | м3/год | 22685 | 24000 | 31250 |
| 2. | Норма накопления отходов | м3чел./год | 1,5 | 1,5 | 1,75 |
| 3. | Санкционированные свалки, полигоны | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ХП. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация одноярусной набережной | м |  | - | 1100 |
| 2. | Благоустройство пляжей | га |  | - | 0,6 |
| 3. | Расчистка русел рек | км |  | 2,0 | 8,0 |
| 4. | Укрепление склонов балок | га |  | 0,8 | 2,5 |
| 5. | Очистные сооружения дождевой канализации | соор. |  | 2 | 4 |
| 6. | Протяженность открытых сетей дождевой канализации | км | - | 2,4 | 17,4 |
| 7. | Протяженность закрытых сетей дождевой канализации | км | - | 2,8 | 7,5 |
| 8. | Территории, требующие понижения УГВ | га | - | 10 | 40 |
| ХП. Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана | млн.рубл | - | 2743,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн.руб. | - | 1205,6 |  |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн.руб. | - | 988,8 |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн.руб. | - | 548,6 |  |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб/чел. | - | 211,0 |  |

# 14. Проектное предложение по частичному изменению поселковой черты

П.г.т.Каменоломни относится к типу территориально развивающихся поселений.

Современная поселковая черта непосредственно прилегает к застроенным частям селитебной и производственной зон. По состоянию на 2006 г. имеется только небольшой участок, свободный от застройки площадью 19,0 га, расположенный в юго-восточной части поселения, который по своим размерам не удовлетворяет перспективной потребности его территориального развития (являясь частью Восточно-Донбаской агломерации) совместно с г.Шахты принимает участие в развитии вспомогательной и строительной базы начатого строительством крупного индустриального комплекса Особой экономической зоны при г.Красном Сулине.

Учитывая это, проектом генерального плана намечено увеличение расчетной численности населения  с 11,5 тыс.чел. до1 5,0 тыс.чел. на обозримую перспективу.

При этом селитебная зона его увеличивается от 289 га до 402 га, производственная зона от 80 га до 181 га, рекреационная зона от 20 га до 85 га.

Учитывая буферные (санитарно-защитные) зоны территория поселения увеличивается от 638 га до 955 га. При этом выход на новые территория составит 317 га.

В соответствии с установленным (в концепции) генеральным направлением территориального развития поселка на юг, изменяется южная часть существующей черты. Развитие селитебной зоны предусматривается на территории между границей поселка Красногорняцкого и коридором инженерных коммуникаций, подводимых к Северному промышленному узлу.

Южный комплекс предприятий производственной зоны, намечаемый к размещению в районе выхода региональной дороги «Шахты-Усть-Донецк» к Федеральной дороге «Новочеркасск-Шахты» - южнее балки Панской, завершает собой территориальное развитие поселка в южном направлении.

Ниже приводится описание проектной части поселковой черты. Исторически сложившаяся Северная, Западная и Восточная части поселковой черты сохраняются на перспективу без изменения. Южная и крайняя юго-западная части подлежат изменению.

Проектируемая часть поселковой черты состоит из ее восточной части и юго-западной, имеет 23 фиксируемых точки (13 в восточной части и 8 в юго-западной).

Ниже приводится описание местоположения точек и интервалов.

Точка «1» фиксирует пересечение существующей поселковой черты и восточного контура полосы отвода будущей обходной дороги, отстоящего от коридора ЛЭТ на 60 м.

Точка «2» является пересечением северного контура полос отвода региональной дороги «Шахты-Усть-Донецк» с Федеральной дорогой «Шахты-НовочеркассК2. Точки 4,5,6 отражают собой восточный контур полосы отвода (зеленого коридора) Федеральной дороги. Точки 6,7,8,9 соответствуют осевому направлению русла ручья Панского. Точка «9», кроме того фиксирует границу размежевания  пгт Каменоломен и поселка Красногорняцкого. Точка «10» является местом пересечения улиц Поваренки и северного контура полезащитной полосы, отделяющего жилую зону поселка Красногорняцкого от пахотных угодий.

Точка «11» фиксирует пересечение северного контура лесополосы с визуальным продолжением направления поселковой черты пгт Каменломен – отрезка (12013). Точка «12» является южной точкой существующей черты пгт Каменоломни.

Точка  «13» отражает место пересечения визуального створа существующей поселковой черты с проектируемым отрезком, находящимся на расстоянии (в данном месте) 76,5 м от оси ул.Свердлова. Точка «14» фиксирует пересечение проектируемого отрезка черты с осью автомобильной дороги, связывающей развязку с центром пгт Каменоломен (находится на перпендикуляре в 87,0 м от оси ул.Свердлова в данном месте). Точка «14» также принадлежит существующей поселковой черте. Контур «Юго-западного участка (рекреационная зона) содержит точки «15,16,17,18,19,20,21,22,23».

Точка «15» принадлежит существующему контуру поселковой черты, находится на расстоянии 85 м к востоку от угла ее перелома. Точка «16» принадлежит контуру прибрежной зоны р.Панского.

От точки «16» граница идет в западном направлении на протяжении 10- м до точки 17, расположенной в 450 м юго-западнее федеральной автодороги «Новошахтинск-Шахты-Новочеркасск».

От точки «17» граница идет в юго-западном направлении на протяжении 410 м до пересечения с контуром водоохранной зон р.Атюхта.

Отрезок проектной границы земель городского поселения Каменоломни от точки «18» до точки «21» соответствует  контуру водоохранной зоны, проходящей на расстоянии 100 м параллельно осевому направлению русла р.Атюхта. Точка «22» фиксирует пересечение проектной границы земель городского поселения Каменоломни с контуром прибрежной защитной полосы, проходящей на расстоянии 50 м параллельно осевому направлению русла р.Атюхта. точка «23» принадлежит существующей границе земель городского поселения Каменоломни и является пересечением ул.Пионерской и 7-го переулка.

# Приложение

Приложение

1. Задание на проектирование генерального плана Каменоломенского городского поселения Октябрьского района.

2. Документы обоснования размещения Восточного промышленного района.

3. Качество исходной воды р. Дон и питьевой воды после очистных сооружений.

4. Качество воды в п. Каменоломни.

5. Схема размещения учреждений и предприятий системы обслуживания.